Использование золы сжигания осадка сточных вод 
для целей благоустройства городских территорий

Сучкова М.В.

магистрант 1 года обучения

Санкт-Петербургский горный университет, 
Горный факультет, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: cjgreykot@gmail.com

- Одной из наиболее актуальных проблем для крупных городов России в целом и для Санкт-Петербурга в частности является вопрос утилизации постоянно растущего количества отходов в условиях ограниченной вместимости объектов их размещения. Так, деятельность городских канализационных очистных сооружений не ограничивается очисткой сточных вод, важной составляющей также является обращение с осадком (ОСВ). В настоящее время с целью снижения объемов образования отходов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» использует сжигание ОСВ в печах псевдоожиженного слоя. В качестве возможных путей утилизации образующейся золы можно назвать использование в сельском хозяйстве, в процессах рекультивации нарушенных земель или в качестве компонента в строительных материалах. Однако при воздействии на отход кислой среды возможен переход тяжелых металлов в более растворимую форму и их миграция в окружающую среду. Так, вследствие повышенного содержания тяжелых металлов в золе сжигания ОСВ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», надзорные органы в настоящее время не рекомендуют ее полезное использование, несмотря на установленный IV класс опасности отхода.

Работа посвящена решению актуальной проблемы утилизации золы сжигания ОСВ городских канализационных очистных сооружений с перспективой использования отхода в народном хозяйстве. Цель работы – разработка способа рекультивации нарушенных земель с использованием отходов городских очистных сооружений. Объектом исследования является зола сжигания ОСВ Юго-Западных очистных сооружений ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Предмет исследования – возможность использования золы в качестве полезного компонента.

- Непрерывный рост объемов образования отхода, который сопровождается дефицитом свободных площадей для его складирования вкупе с загрязнением атмосферы и водных объектов, обуславливает как актуальность исследования, так и заинтересованность ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в активном решении вопроса утилизации золы.

- Практическая значимость работы заключается в разработке органоминеральной смеси на основе золы сжигания ОСВ с учетом возможности ее дальнейшего использования для целей благоустройства городских территорий и при проведении рекультивационных работ. Научной новизной работы является установление положительного эффекта, который оказывает внесение золы сжигания ОСВ в пределах 20% (по массе) в качестве полезного компонента органоминеральной смеси (из расчета 28,53 т/га в год), на роль и развитие растений (на примере Trifolium praténse).

- Зола сжигания ОСВ может быть использована в качестве полезного компонента удобрений II группы: для посадки лесохозяйственных культур вдоль дорог, для рекультивации нарушенных земель и откосов автомобильных дорог, полигонов твердых коммунальных отходов. Все перечисленные направления являются чрезвычайно актуальными в условиях мегаполиса. В перспективе использование продукции обладает как значительным ресурсосберегающим эффектом – за счет снижения объемов исходного грунта, требующегося для процессов рекультивации, и утилизации отхода, так и экономическим эффектом, поскольку стоимость почвосмеси с использованием отхода значительно ниже рыночной стоимости грунта.

- Работа выполнена при поддержке Центра коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием Санкт-Петербургского горного университета и Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.