Применение агрегата для утилизации незерновой части урожая в качестве удобрения для повышения почвенного плодородия

Богданчиков Илья Юрьевич

Доцент кафедры ЭМТП, кандидат технических наук

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», Рязань, Россия

E-mail: mc62@mail.ru

Разработан агрегат для утилизации незерновой части урожая (АдУ НЧУ) в качестве удобрения. Данная машина работает по валку соломы, осуществляет подбор растительного материала из валка, его измельчение с одновременной обработкой рабочим раствором препаратов, ускоряющим процесс разложения, равномерным распределением уже готового к использованию удобрения с возможностью одновременной заделки в почву (опционально). Внесение рабочего раствора осуществляется по средствам мелкодисперсного распыления через центробежные форсунки установленных на форсуночной рампе за распределительными заслонками [1].

В 2018 году в рамках темы НИР по заказу Минсельхоза РФ проводились исследования по выявлению наиболее эффективных биологических препаратов и гуминовых продуктов в сочетании с растительными остяками для повышения почвенного плодородия и используемых в АдУ НЧУ.

В таблице представлены почвенные показатели, в зависимости от варианта опыта, полученные на 100 день эксперимента (опыт заложен в УНИЦ «Агротехнопарк» Рязанского района, Рязанской области).

Таблица - почвенные показатели, в зависимости от варианта опыта

| Варианты |  | Контроль |  | Agrinos-1 | Стернифаг | Экорост | БТУ комплекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| рН (соляной вытяжки) |  | 5.2 |  | 6.1 | 5.7 | 4.9 | 4.9 |
| К2О мг/кг почвы |  | 135 |  | 162 | 205 | 208 | 99 |
| Р2О5 мг/кг почвы |  | 178 |  | 234 | 245 | 212 | 225 |
| NО3 мг/кг почвы |  | 10.46 |  | 5.28 | 9.21 | 36.13 | 24.32 |
| Органическое вещество, % |  | 2.72 |  | 2.31 | 2.58 | 2.55 | 2.37 |
| Микроэлементы |  |  |  |  |  |  |  |
| Цинк (Zn), мг/кг почвы | 1.09 |  | 1.33 |  | 1.33 | 0.96 | 0.84 |
| Медь (Cu), мг/кг почвы | 6.05 |  | 7.89 |  | 6.84 | 6.58 | 6.05 |
| Бор (В), мг/кг почвы | 0.60 |  | 0.80 |  | 1.02 | 0.63 | 0.68 |

Таким образом, разложение соломы озимой пшеницы на вариантах с микробиологичесими препаратами была выше по сравнению с контролем. В среднем скорость разложения увеличилась на 9,13%. Наилучшие результаты по скорости разложения соломы и увеличению содержание подвижных форм азота, фосфора и калия в почве показали  образцы после обработки гуминовым препаратом Экорост и Биокомплекс БТУ. На увеличение содержания в почве микроэлементов лучшие результаты показали  Agrinos 1 и Стернифаг.

Литература

1. Пат. 179685 Российская Федерация,  СПК A01F 29/00 (2006.01); A01D 34/43 (2006.01). Агрегат для утилизации незерновой части урожая в качестве удобрения [Текст] / Богданчиков И.Ю., Иванов Д.В., Бышов Н.В., Бачурин А.Н., Качармин А.А. заявитель и патентообладатель Богданчиков И.Ю. - № 2017140290/13 (070001) ; заявл. 20.11.17 ; опубл. 22.05.18, Бюл. №15. – 2 с.