Определение относительных выходов -квантов с использованием метода меченых нейтронов

Колядко Д.К1,2, Федоров Н.А1,3, Грозданов Д.Н.1,4

1Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

2 студент, Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Инженерная школа ядерных технологий, Томск, Россия

3 аспирант Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

4 аспирант Институт ядерных исследований и ядерной энергетики Болгарской академии наук, София, Болгария

E-mail: dkk5@tpu.ru

Измерение энергетических спектров и выходов -квантов  при взаимодействии быстрых нейтронов с различными ядрами имеет важное значение как для понимания механизма ядерных реакций и структуры ядра, так и для развития методов неразрушающего элементного анализа на основе гамма-спектрометрии.

В рамках работы по изучению неупругого рассеяния нейтронов с энергией 14.1 МэВ на ядрах различных элементов на базе проекта TANGRA (TAgged Neutrons and Gamma-RAys) [1], в Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка в ОИЯИ, был поставлен эксперимент по определению относительных выходов -квантов.

Измерения проводились детектором из сверхчистого германия (HpGe) расположенным под 90 к облучаемому образцу, в плоскости нейтронного пучка, источником нейтронов являлся нейтронный генератор ИНГ-27 с 64 мечеными пучками [2]. В работе представлены экспериментально определенные относительные выходы -квантов для ряда образцов. На рис. 1 представлено сравнение гамма-спектров для образца из железа в совпадении с мечеными нейтронами и без совпадений. Анализ таких спектров позволяет однозначно приписать принадлежность каждой наблюдаемой гамма-линии к исследуемому образцу или к фоновому окружению, а также определить их относительные выходы.

Рисунок 1 – Спектр -квантов от природной смеси изотопов железа, сплошной линией обозначен спектр совпадений, пунктирной – спектр без совпадений

Литература

1. Д. Грозданов, Н. А. Федоров, В. М. Быстрицкий и Ю. Н. Копач, «Измерение угловых распределений гамма-квантов в реакциях неупругого рассеяния нейтронов с энергией 14.1 МэВ на ядрах углерода и кислорода,» ЯФ, т. 5, p. 548, 2018.

2. ING-27 neutron generator based on a gas filled neutron tube. http://www.vniia.ru/ng/element.html.