Практическая реализация второй гармоники в разрезном микротроне

Борисов М.А.

Студент

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: muchmaxx@gmail.com

Ускорители, работающие на двух гармониках, успешно функционируют в наше время. Для уменьшения эффекта пространственного заряда применяется вторая гармоника в синхротронах и накопительных кольцах. Эти примеры показывают, что внедрение дополнительной гармоники положительным образом сказывается на характеристиках ускорителя. Было доказано, что использование второй гармоники в микротроне, может привести к значительному увеличению величины области устойчивости фазовых колебаний [1], что является слабым местом ускорителя данного типа. В данной работе будет рассмотрены несколько путей практической реализации второй гармоники в разрезном микротроне.

Было рассмотрено два метода реализации второй гармоники: за счет наведенного поля и за счет внешнего источника. Большинство оптимальных значений фазы второй гармоники лежит вблизи , что соответствует фазе торможения . При пролете через резонатор частица наводит в нем поле как раз тормозящей для нее фазе. Поэтому первым вариантом реализации второй гармоники является использование “пустого” резонатора [2]. Помимо отсутствия системы питания данный случай удобен еще и тем, что можно сделать резонатор, работающий одновременно на двух гармониках, что уменьшает размеры ускоряющей структуры. Второй метод состоит во введении внешнего источника питания.

Проведенные расчеты показали неоднозначность применения второй гармоники в разрезном микротроне. С одной стороны, наблюдается значительное увеличение области устойчивости фазовый колебаний, что существенно снижает чувствительность коэффициента захвата микротрона к нестабильностям амплитуды ускоряющего и магнитного полей. С другой, эти преимущества нивелируются сложностями реализации. Как и в первом так и во втором методе возникает проблема с временем нарастания ускоряющего поля, решение которой состоит в уменьшении добротности резонаторов второй гармоники. Однако в первом случае это приводит к сильному увеличению тока пучка который не реализуем в микротроне, а во втором к сильному различию между оптимальный и пробуемым значениями коэффициента связи ускоряющей структуры с внешним источником.

- Rosander S. Accelerating particles in the microtron by non-sinusoidal field. – SIS-74-5128, 1974. – №. TRITA-EPP-74-16.

- Wilson P. B., Griffin J. E. High energy electron linacs; application to storage ring RF systems and linear colliders //AIP conference proceedings. – AIP, 1982. – Т. 87. – №. 1. – С. 450-555.