Подготовка профилей параметров плазмы и расчетных сеток для моделирования динамики блобов на периферии токамака Т-15

Ляшенко А.Б.1, Пшенов А.А.1,2, Степаненко А.А.1

студент, сотрудник к.ф-м.н., сотрудник к.ф-м.н

1 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

Москва

2 НИЦ «Курчатовский институт», Москва

alexeyb.lyashenko@gmail.com

Экспериментальные наблюдения на большом числе токамаков демонстрируют, что блобы (сильно вытянутые вдоль силовых линий магнитного поля плазменные филаменты) могут быть ответственны за значительные потоки вещества и энергии на первую стенку этих установок [1]. Поэтому предсказание областей их преимущественного взаимодействия с материалами токамака, обращенными к плазме, является важной задачей.

В настоящее время для теоретического исследования движения отдельных блобов широко применяется компьютерное моделирование их динамики в таких турбулентных кодах, как HESEL, GBS, BOUT++ [1, 2]. Одним из часто используемых при этом физических приближений является предположение о пространственной однородности профилей параметров фоновой плазмы, в которой движутся блобы. В реальных установках профили параметров плазмы являются, как правило, неоднородными, притом как попрек, так и вдоль линий магнитного поля, что необходимо учитывать при анализе динамики блобов на периферии этих устройств.

В настоящей работе представлены результаты подготовки распределений параметров фоновой плазмы, а также геометрии магнитного поля для моделирования движения блобов на периферии токамака Т-15 в турбулентном коде BOUT++ [3]. При помощи двухмерного транспортного кода SOLPS4.3 получены распределения плотности плазмы электронной и ионной температур чистой дейтериевой плазмы в пристеночной области токамака при различных значениях средней плотности диверторной плазмы и мощности, приходящей в скрэп-слой установки из области удержания. Для передачи в BOUT++ полученных в SOLPS профилей параметров пристеночной плазмы, реализована программа, интерполирующая данные между расчетными сетками двух кодов. Для выделения областей скрэп-слоя, представляющих наибольший интерес при анализе движения блобов, в работе также написана программа, позволяющая вырезать области расчетной сетки BOUT++, лежащие внутри физической границы установки. В рамках работы определены области различных режимов движения блоба в токамаке Т-15.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований, проект № 18-32-00208 мол_а.

Литература

1. D’Ippolito D. A., Myra J. R., and Zweben S. J. // Phys. Plasmas. 2011. Vol. 18. P. 060501.

2. Krasheninnikov S. I., D’Ippolito D. A., and Myra J. R. // J. Plasma Phys. 2008. Vol. 74. P. 679.

3. Dudson B. D., Umansky M. V., Xu X. Q., et al.// Comp. Phys. Comm. 2009. Vol. 180. P. 1467.