Моделирование и оценка эмиссий малых газовых составляющих в приземном слое атмосферы Московского мегаполиса

Пономарёв Н.А.1

1аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: na.ponomarev@physics.msu.ru

Одной из ключевых задач, которую необходимо решить для успешного прогнозирования изменений климата, образования экстремальных погодных ситуаций или случаев загрязнения воздуха токсичными веществами, опасными для людей и всей экосистемы в целом, является задача об определении причин и механизмов изменения состава нижней атмосферы. Крупные мегаполисы, в том числе и Москва, представляют собой большой интерес для изучения динамики и пространственной изменчивости состава атмосферы, ввиду наличия большого количества разнообразных источников, таких как автотранспорт, промышленные предприятия, очистные сооружения и теплоэлектростанции.

Данные измерений сети станций «Мосэкомониторинг» о содержании в атмосфере таких примесей, как CO, NO, NO2, SO2 и CH4, позволяют производить оценку уже имеющихся методик анализа качества воздуха на густонаселенных территориях, адаптацию локальных и мезомасштабных транспортно-химических моделей атмосферы [2]. В данной работе нами была проведена серия численных экспериментов модели SILAM с целью корректировки пространственно-временного распределения городских источников и улучшения результатов прогноза состава воздуха в Московском мегаполисе, относительно результатов, получаемых при использовании данных европейской инвентаризации TNO(www.tno.nl/emissions) [1].

Полученное в результате проведенной работы оптимальное распределение эмиссий Московского мегаполиса, в целом правильно отражает состояние и изменение со временем городской инфраструктуры. С помощью модели SILAM были исследованы основные причины и механизмы изменения состава атмосферы в Московском мегаполисе за январь и июль 2014 года. Для последующей коррекции задания источников, по-нашему мнению, требуется более детальное рассмотрение работы химического блока модели, в частности, уточнение описания фотохимических процессов и корректировка задания неметановых углеводородов [3].

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 18-29-10080

Список литературы:

- Denier van der Gon H.A.C., Kuenen J., Butler T. – “A Base Year (2005) MEGAPOLI Global Gridded Emission Inventory”, (1st Version), 20p, ISBN: 978-87-993898-5-8, 2010, http://megapoli.dmi.dk/publ/MEGAPOLI_sr10-13.pdf

- Elansky N. F., Ponomarev N. A., Verevkin Y. M. – “Air quality and pollutant emissions in the Moscow megacity in 2005–2014”, Atmospheric Environment, V. 175, p. 54-64, 2018

- Stockwell W., Lawson C., Saunders E., Goliff W. – “A Review of Tropospheric Atmospheric Chemistry and Gas-Phase Chemical Mechanisms for Air Quality Modeling”, Atmosphere, 3, 1-32, 201; doi:10.3390/atmos3010001