Оценка длины стационарной волны на поверхности паводкового потока по сформированному рельефу дна

Мартыненко Давид Самвелович

Студент

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: dmartynenko64@gmail.com

На основе физической модели, связывающей образование донных форм на дне рек с воздействием стационарных волн с неподвижными гребнями, существующих на поверхности потоков даже при малых значениях продольного градиента скорости, предлагается простой метод прогноза параметров донных форм максимальной длины, формирующихся пиковыми расходами воды, по заданному числу Фруда. Предлагается метод расчета параметров потока, соответствующих пиковому расходу воды, на основе измерения после спада воды продольных размеров донных форм, образованных при пиковом расходе. Метод проверяется на данных лабораторных и натурных исследований.

***

После проведения исследований были получены следующие результаты:

- Предложен простой метод определения   продольных размеров донных форм, имеющих вид гребней, расположенных в шахматном порядке, образующихся в реках в паводок, если число Фруда Fr = 0.73. Размер донных форм определяется только числом Фруда, что позволяет использовать соотношения, полученные в лаборатории, для натурных условий.

- Число Фруда должно включать величины максимальной скорости и минимальной глубины над гребнем гряды при паводковом расходе воды. При выходе реки на пойму для определения числа Фруда можно использовать глубину, определенную по высоте береговых бровок.

- Найденные соотношения позволяют определить глубину и максимальную скорость паводкового потока, если после спада воды измерить продольные размеры трехмерных гряд в русле.

- Наибольшие ошибки в определении параметров донных гряд, при одинаковых погрешностях в определении чисел Фруда, соответствуют числам Фруда Fr > 0.7.

Литература

- Melnikhova O.N., Rykounov L.N. // Advances in Water Resources. 1998. V.21. №.3. Р.193.

- Лайтхилл Дж. Волны в жидкости. М.: Мир. 1981. 600с.

- Волков П.Ю., Достовалова К.В., Мельникова О.Н. и др. // Изв. АН. Физика атмосферы и океана. 2001. Т.37. № 6. С.834.

- Бутов С.А., Волков П.Ю., Мельникова О.Н. и др. // Изв. АН. Физика атмосферы и океана. 2002. Т.38. № 1. С.109.

- Степанянц Ю.А., Фабрикант А.Л. Распространение волн в сдвиговых потоках. М.:Наука. 1996. С.40.

- Knight D.W., Brown F.A. // Journal of Hydraulic Research. 2001. V.39. №3. Р.283.

- Кондратьев Н.Е., Ляпин А.Н., Попов И.В. и др. Русловой процесс. Л.: Гидрометеоиздат, 1959. С.216

- Chanson H. // www.uq.edu.au/~e2hchans