Математическое моделирование трехфазного фильтрационного течения при различных методах интерполяции фазовых проницаемостей

Каюкова А.В

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail:akayukova16@gmail.com

В настоящее время математическое моделирование широко применяется в нефтедобывающей отрасли, в том числе для оценки целесообразности с экономической точки зрения конкретного проекта разработки месторождения. Математическое моделирование также является обоснованием для принятия стратегических решений в процессе разработки. Отклонение реальных данных от расчетов, полученных путем моделирования, могут привести к непоправимым последствиям для разработки месторождения, поэтому задачи оценки ошибки в результатах моделирования крайне актуальны [1, 2].

Моделирование процесса нефтедобычи всегда сопряжено с неопределенностью в значениях параметров физической системы, так как эти параметры определяются на основе ограниченного числа образцов флюидов и керна, изучаемых в лаборатории, а также в результате интерпретации полевых геофизических данных. В лаборатории крайне сложно воспроизвести пластовые условия в широком диапазоне, поэтому для математического описания элементов реальной системы применяют интерполяцию лабораторных данных. Применение различных способов интерполяции влияет на конечные результаты моделирования и их точность [1]. В данной работе оценивается влияние выбора метода интерполяции фазовых проницаемостей пластовых флюидов на результаты моделирования трехфазного течения внутри пласта в процессе добычи.

Фазовая проницаемость флюида, как правило, является функцией насыщенностей всех участвующих в фильтрации фаз. Лабораторные эксперименты по определению точного вида этих функций весьма трудоемки, поэтому на практике фазовые проницаемости для трехфазной системы получают с помощью интерполяции двухфазных зависимостей, определяемых экспериментально. В ходе исследования построена математическая модель трехфазного течения по однородному квазиодномерному пласту. Для поставленной начально-краевой задачи применена явная консервативная разностная схема, на основе которой реализован программный комплекс, позволяющий выбирать при расчетах различные модели фазовых проницаемостей флюидов и способы их интерполяции. В работе изучены наиболее часто применяемые способы интерполяции, а именно I и II модели Стоуна, а также модель Лейка и модель Кори [1, 3-6]. В серии численных экспериментов рассмотрена эволюция во времени основных характеристик процесса нефтеизвлечения в зависимости от выбора наборов фазовых проницаемостей флюидов и способов их интерполяции.

Литература

- Каневская Р. Д. Математическое моделирование гидродинамических процессов разработки месторождений углеводородов. Ижевск: ИКИ, 2002.

- Азиз Х., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем. Ижевск: ИКИ, 2004.

- Богачев К. Ю. Эффективное решение задачи фильтрации вязкой сжимаемой многофазной многокомпонентной смеси на параллельных ЭВМ //Москва. – 2012. – С. 54-74.

- Stone H. L. et al. Estimation of three-phase relative permeability and residual oil data //Journal of Canadian Petroleum Technology. – 1973. – Т. 12. – №. 04.

- Stone H. L. et al. Probability model for estimating three-phase relative permeability //Journal of Petroleum Technology. – 1970. – Т. 22. – №. 02. – С. 214-218.

- Corey A. T. et al. Three-phase relative permeability //Journal of Petroleum Technology. – 1956. – Т. 8. – №. 11. – С. 63-65.