Использование нейронной сети в задачах прогнозирования электрических свойств нанокомпозитов слоистой структуры

Ким Р.П., Корчагин С.А.

аспирант; доцент, к.ф.-м.н.

Саратовский государственный технический университет им. Гагарин Ю.А., кафедра «Информационная безопасность автоматизированных систем», г. Саратов, Россия

kimrp1988@gmail.com

Разработка новых нанокомпозитных материалов с заданными электрическими свойствами является одной из актуальных задач в области материаловедения, поскольку нанокомпозиты находят широкое применение в различных направлениях прикладного характера [1]. Потребность в таких материалах обусловлена необходимостью улучшения электрофизических характеристик при разработке элементов устройств связи, для авиационной и космической промышленности (поглощающие, селективные, радиационно-стойких нанокомпозиты), физических средств защиты информации и пр. [2].

В работе ставится задача разработки метода прогнозирования электрических свойств (например, диэлектрическая проницаемость) слоистого нанокомпозита, в зависимости от его геометрических параметров, компонент, входящих в состав нанокомпозита и частоты электромагнитного излучения. Объектом исследования является нанокомпозит, имеющий слоистую структуру и состоящих из двух материалов.

Для решения поставленной задачи было предложено построить нейронную сеть. На первом этапе моделирования проводится подготовка входных данных. В рамках поставленной задачи, для уменьшения величины обучающей выборки, а также увеличения сходимости нейронной сети, мы ограничивались четырьмя параметрами: частота электромагнитного поля; диэлектрическая проницаемость исходных материалов;  объемная доля одного из материалов, заполняющих структуру.  Для задачи прогнозирования использовался рекуррентный тип нейронной сети. Обучение нейронной сети происходило на основе следующих данных:

- результаты работы [3], в которой приведены экспериментально полученные значения диэлектрической проницаемости исходных компонент;

-диэлектрическая проницаемость компонент нанокомпозита, для которых отсутствовали экспериментальные значения, рассчитывались квантово-механическим методом (подход Аграновича-Гинзбурга);

-диэлектрическая проницаемость прогнозируемого нанокомпозита рассчитывалась с использованием модели эффективной среды;

- зависимости диэлектрической проницаемости и объемной доли компонент от длины волны внешнего электромагнитного излучения были получены посредством вычислительного эксперимента и разработанного программного комплекса [4].

Размер обучающей выборки брался в количестве 10000 записей. Анализ точности нейронной сети сводится к определению функции ошибки. В настоящем исследовании использовалось нахождение значения среднеквадратической ошибки.  Результатом прогнозирования нейронной сети является определение состава нанокомпозита: материалы, входящие в нанокомпозит и их объемные доли.

Литература

- Mutiso R. M., Winey K. I. Electrical properties of polymer nanocomposites containing rod-like nanofillers //Progress in Polymer Science. – 2015. – Т. 40. – С. 63-84.

- 1.	A.S. Nikitin. Prospects for the use of composite materials // Economy and life. 2012. № 4,     6 p.

- E.D. Palik. Handbook of optical constants of solids, Academic Press, San Diego, 1997,     999 p.

- C.А. Корчагин, Ю.В. Клинаев, Д.В. Терин, С.П. Романчук.   Свидетельство № 2016615354 Российская Федерация. Программный комплекс для моделирования нелинейных свойств композитных сред "NPC Modeling": свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016612851; заявл. 23.03.2016; зарегистр. 20.05.2016