Особенности математического моделирования разрушения конструкций из различных материалов под действием высокоскоростной гидроабразивной струи Илюхина А.А.

аспирант

Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана, 
факультет специальное машиностроение, Москва, Россия
E–mail: ilanna_a@mail.ru

В настоящее время технологии гидроабразивной обработки (ГАО) находят широкое применение, как в машиностроительных, так и в других отраслях промышленности. Традиционно, с помощью ГАО реализуют очистку поверхностей различных изделий сложной формы, а также разделение элементов конструкций из различных материалов, включая их размерную обработку, например, под сварку. Однако, с развитием данных технологий, появляются новые возможности их применения, в частности, для решения прикладных задач освоения пространств мирового океана. В этом плане интерес представляет развитие ГАО в целях добычи полезных ископаемых с использованием высокоскоростной струи жидкости; обслуживания все возрастающего количества техногенноопасных объектов, например, газопроводов; решения специальных задач по линии МЧС РФ.

Экспериментальных исследований по изучению подводной ГАО отличаются высокой стоимостью и сложностью их проведения в связи с разнообразием условий реализации данного процесса (различная глубина проведения работ и широкий спектр обрабатываемых материалов). Поэтому существует необходимость развития методов математического моделирования процессов ГАО в целях  их адаптации под конкретные условия работы. Путем предварительного математического моделирования процесса можно оптимизировать параметры системы подачи гидроабразивной суспензии, в частности процентное содержание абразива в суспензии и давление в гидросистеме, и геометрические параметры струеформирующего тракта.

В настоявшей работе на примере численного решения двумерной осесимметричной задачи прошивки отверстий гидроабразивной струей в деталях из различных материалов разработана физико-математическая модель процесса, базирующаяся на уравнении состояния гидроабразивной суспензии и критериальных зависимостях, описывающих разрушение обрабатываемого материала. Выявлено влияние кинематических параметров гидроабразивной струи и физико-механических параметров обрабатываемого материала на характер протекания процесса. Проведено сравнение результатов численного моделирования и натурного эксперимента.

Примечание. Выражаю благодарность своему научному руководителю Колпакову Владимиру Ивановичу за оказанную помощь при планировании и проведении исследования и за ценные рекомендации по оформлению работы.