Применение перфторалкильного радикала для увеличения интенсивности сигнала перфторуглеродов в 19F ЯМР и МРТ исследованиях

Михайлов К.А.1, Гуляев М.В.2, Волков Д.В.1

студент, старший научный сотрудник к.ф.-м.н., аспирант

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет фундаментальной медицины, Москва, Россия

E-mail: ka.mikhaylov@physics.msu.ru

Одним из перспективных направлений магнитно-резонансной томографии (МРТ) является использование наноразмерных эмульсионных систем на основе фторсодержащих соединений. Такие исследования проводятся на ядрах фтора-19 (19F) [1, 2]. Однако, лимитирующим фактором проведения 19F МРТ исследований может стать длительное время сканирования, что, в частности, обуславливается довольно длинными временами релаксации перфторуглеродов (ПФУ), которые могут достигать нескольких секунд. Поэтому представляет интерес разработать метод, с помощью которого можно сокращать время релаксации ПФУ. Данный метод должен быть безопасным и простым в реализации, так как предполагается, что ПФУ будут использоваться в in vivo 19F ЯМР и МРТ исследованиях.

В 1H МРТ для сокращения времен релаксации ядер водорода (более чем в 100 раз при рекомендованной дозе введения) широко применяются высоколипофильные парамагнитные соединения гадолиния, которые преобразуют в водорастворимые комплексы, например, с помощью диэтилентриаминпентауксусной кислоты (DTPA), поскольку они являются высокотоксичными [3].

Предполагалось, что комплексы гадолиния могут произвести подобный эффект и на ядра 19F в соединениях с ПФУ путем введения их непосредственно в перфторуглеродное ядро капли [4]. Однако, гидрофильные, водорастворимые хелаты гадолиния неспособны приблизиться на необходимое расстояние, при котором неспаренные электроны гадолиния изменяли бы времена релаксации ядер 19F.

Для достижения эффекта исследователи синтезировали комплексообразователи с олеофобными фрагментами или с перфторалкильными заместителями, при этом комплексообразователь гадолиния располагался на границе раздела фаз ПФУ-вода. В некоторых случаях отмечалось заметное увеличение сигналов от ядер 19F [4]. Существенно более сильного эффекта можно достичь, если обеспечить проникновение парамагнитного вещества непосредственно в объем перфторуглеродной капли [5].

В данной работе в качестве такого вещества рассмотрен стабильный перфторированный радикал перфтор-2-4-диметил-3-этил-3-пентил C9F19, являющийся парамагнитным соединением, неограниченно растворимым в ПФУ, например, таких как перфтордекалин (ПФД), перфтортрибутиламин (ПФТБА) и др. Радикал чрезвычайно стабилен: он реагирует лишь с сильными восстановителями и термически устойчив вплоть до 100 ºС, что позволяет использовать его при изготовлении фторуглеродных эмульсий.

В работе исследовано воздействие радикала на релаксационные свойства ПФД. Показано, что добавление радикала приводит к значительному сокращению его продольного (T1) и поперечного (T2) времен релаксации – в 135 раз для T1, и в 23 раза для T2. Есть основания полагать, что, используя смесь ПФД и радикала, получится фторуглеродная эмульсия, аналогичная по своим свойствам препарату Перфторан®, но с более короткими временами релаксации ядер 19F. Приготовленную эмульсию планируется использовать в дальнейшем в in vivo 19F МРТ исследованиях на лабораторных животных.

Работа выполнена в ЦКП и УНУ «Биоспектротомография».

Литература

- Ruiz-Cabello J., Barnett B.P., Bottomley P.A., Bulte J.W.M. Fluorine (19F) MRS and MRI in biomedicine // NMR in Biomedicine. 2011, 24(2). p. 114-129.

- Nelson T.R. et al. Fluorine nuclear magnetic resonance: Calibration and system optimization // Magnetic Resonance Imaging. 1985, 3(3). p. 267–273.

- Caravan P., Ellison J.J., McMurry T.J., Lauffer R.B. Gadolinium (III) Chelates as MRI Contrast Agents: Structure, Dynamics, and Applications // Chemical Reviews. 1999, 99. p. 2293-2352.

- Merbach A.S. The Chemistry of Contrast Agents in Medical Magnetic Resonance Imaging // John Wiley & Sons, Ltd. 2013.

- Morishita K., Murayama S., Araki T., Aoki I., Karasawa S. Thermal- and pH-Dependent Size Variable Radical Nanoparticles and Its Water Proton Relaxivity for Metal-Free MRI Functional Contrast Agents // Journal of Organic Chemistry. 2016, 81(18). p. 8351-8362.