Возможности спекл-интерферометрии для диагностики лазерно-индуцированных структурных изменений хрящевой ткани

Новикова М.Л.1, Южаков А.В.2, Баум О.И.3

студент, техник1, научный сотрудник2, ведущий научный сотрудник, д. ф.-м. н.3

1,2,3Институт фотонных технологий РАН, Федеральное государственное учреждение «Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук»;

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»

E-mail: mashundran@ya.ru

Неразрушающее лазерное облучение хрящевой ткани, приводящее к возникновению неоднородного температурного поля и поля релаксационных напряжений, широко используется для изменения формы хрящей и порообразования в них [1-2]. Для успешного изменения параметров хряща необходимо следить за температурой и процессами, происходящими в образце, чтобы не допустить необратимые изменения в нем - денатурацию белковых комплексов. Для этой цели был выбран метод спекл-контрастных изображений - оптический метод, основанный на вычислении контраста интегрированного шаблона спеклов, полученный в процессе облучения ткани монохроматическим светом [4]. В ходе такого облучения наблюдалась картина интерференции, представляющая собой поле светлых и темных точек. Изменения этой картины во времени связаны с неоднородностью коэффициента рассеяния биологических тканей и перестройки их структуры при нагреве. Если связать температуру – главный параметр для контроля модификации хряща, и спекл-контрастность, то можно получить систему с обратной связью для контроля режима облучения хрящевой ткани в реальном времени.

Были получены зависимости статистических показателей контраста одного изображения и коэффициента корреляции Пирсона двух последовательных кадров от времени. Также, измеряя температуру поверхности в процессе нагрева с помощью ИК-камеры FLIR A615, были дополнительно выявлены пороги появления структурных изменений.

Поведение статистических функций было связано с физическими процессами , и полученные зависимости хорошо согласовались с известными данными о структурных изменениях в хряще при неабляционном лазерном воздействии. На основе исследования временных зависимостей был сделан вывод, что метод спекл-интерферометрии может служить основой для контрольной системы.

Список литературы:

[1] Soshnikova Yu.M., Baum O.I., Shcherbakov E.M., et al., “Laser radiation effect on chondrocytes and intercellular matrix of costal and articular cartilage impregnated with magnetite nanoparticles”, Lasers Surg. Med. 47(3), 243-251 (2015).

[2] Sobol E., Baum O., Shekhter A., et al., “Laser-induced micropore formation and modification of cartilage structure in osteoarthritis healing”, J. Biomed. Opt. 22(9), 091515 (2017).

[3] Zimnyakov D.A., Agafonov D.N., Sviridov A.P., et al., “Speckle-contrast monitoring of tissue thermal modification”, Applied Optics 41(28), 5984 – 5988 (2002).