Исследование поля скорости пограничного слоя неизотермической жидкости при помощи высокоскоростной термографии

Рязанов П.А.

Студент

Физический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

pa.ryazanov@physics.msu.ru

Предлагается метод исследования поля скорости пограничного слоя неизотермического потока, позволяющий получать мгновенные и усредненные поля скорости методом беззасевного трассирования. Данный метод основан на способности воды практически полностью поглощать излучение в средневолновом ИК диапазоне [2, 3].

Исследование проводится в области взаимодействия затопленной импактной струи с поверхностью. Пограничный турбулентный слой потока имеет сложную структуру, анализ которой требует трудновыполнимого численного расчёта, а также большого количества экспериментальных данных.

Метод, предложенный в настоящей работе, основан на высокоскоростной термографии. Регистрация пристеночных тепловых полей проводится через стенку из фторида кальция, прозрачную для средневолнового ИК излучения [1]. Использование высокоскоростной тепловизионной камеры FLIR SC7700 позволяет получать серии тепловых полей с частотой до 400 Гц, обеспечивая достаточную скорость съемки для визуализации быстропротекающего процесса.

Предложенный бесконтактный метод трассирования с помощью тепловых кластеров позволяет измерять векторные поля скорости жидкости методом беззасевного трассирования. Полученные в ходе эксперимента серии изображений градуируются и нормируются по серой шкале и импортируются в программу кросс-корреляционной обработки LaVision Davis. Кросс-корреляционный расчёт с помощью преобразования Фурье позволяет определить смещение тепловых кластеров между двумя соседними кадрами, следовательно, и скорости в разных точках потока. При этом остаётся неразрешимой зона в центральной части усреднённого поля скорости, что связывается с ламинарностью, следовательно, и изотермичностью потока, а, значит, отсутствием отдельных разрешаемых программой тепловых кластеров. Исходя из этого, переход от неразрешимой области определения скорости к разрешимой связывается с переходом от ламинарного к турбулентному пограничному слою. Полученные радиусы этого перехода составили от 3 до 10 мм, для скорости струи на выходе от 0,72 м/с до 19.1 м/с (число Re от 1400 до 34000).

Таким образом, в работе предложен метод исследования и получения количественных данных скорости пристеночного слоя жидкости на основе высокоскоростной термографии. Также были построены поля и профили скорости для разных параметров установки, определены области ламинарно-турбулентного перехода пограничного слоя.

Литература

- Аскоченский А. А. Оптические материалы для инфракрасной техники. – М.: Наука, 1995. – стр. 88.

- Znamenskaya I., Koroteeva E., Shagiyanova A. Thermographic analysis of turbulent non-isothermal water boundary layer // Journal of Flow Visualization and Image Processing. — 2019. — Vol. 26, no. 1. — P. 49–56

- Downing, H. D., Williams, D. Optical constants of water in the infrared // Journal of Geophysical Research – 1975 – 80(12), 1656–1661