Исследование объёмного энерговклада в среду при возбуждении фемтосекундного филамента в воде лазерными излучением ближнего ИК диапазона методами оптоакустической томографии и теневой фотографии.

Румянцев Б.В.1(1,2), Мареев Е.И.2(1,2), Бычков А.С.2(1,3)

1Студент, 2Аспирант

(1)Московский Государственный Университет имени М.В.Ломносова,

Физический факультет, Москва, Россия.

(2)Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, Международный Лазерный Центр, Москва, Россия.

(3)Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия.

E-mail: rumjancev.bv15@physics.msu.ru

Формирование фемтосекундных филаментов высокоинтенсивным лазерными импульсами в жидкостях и газах сопровождается как механическими пост-эффектами, такими как возбуждение ударных волн и образование кавитационных пузырей [1], так и эффектами модификации свойств среды вследствие образования плазмы. В частности, изменяется показатель поглощения электромагнитного излучения в области формирования филамента. Нами было сделано комплексное исследование энерговклада и характеристик филамента [2] при фемтосекундной филаментации с использованием двух методов: широкополосной оптоакустической томографии [3] и теневой фотографии.

Комбинация этих двух методов позволяет, во-первых, провести комплексный анализ процесса филаментации и, во-вторых, проследить взаимосвязь между характеристиками филамента на фемтосекундном масштабе времени (зависящими от концентрации электронов плазмы) и микросекундном масштабе (которые могут быть получены из исследования временных профилей генерируемых ударных волн). Таким образом, комбинация этих двух методов является эффективным и уникальным подходом к исследованию фемтосекундной филаментации.

В эксперименте филамент генерировался интенсивными фемтосекундными импульсами хром-форстеритового лазера (центральная длина волны 1240 нм, энергия импульса до 2 мДж, длительность импульса около 200 фс, частота повторения 10 Гц). Метод оптоакустической томографии основан на регистрации акустического сигнала, созданного филаментом, посредством пьезоэлектрического детектора с полосой регистрации 100 МГц, который вращался вокруг оси филамента с угловым разрешением 1° по окружности. Используя метод обратных проекций [4], мы восстановили двумерное радиальное распределение давления, созданное филаментом в воде, что дало возможность определить конверсию энергии в механические пост-эффекты, а также радиальный профиль филамента (Рис.1а). Кроме того, амплитуда и временной профиль акустического сигнала позволяют определить как величину энерговклада в среду, так и реализуемый режим филаментации, что, однако, требует калибровки, которая была реализована в рамках проведённых исследований.

Метод теневой фотографии, в свою очередь, позволил нам получить распределение концентрации электронов плазмы внутри филамента (Рис.1б) на основе данных о поглощении излучения пробного импульса, проходящего через филамент.

| Рис.1а. Оптоакустическая томограмма филамента. | Рис.1б. Распределение концентрации электронов плазмы в филаменте. |
| --- | --- |

Данная методика также позволяет восстановить энерговклад в среду. Было обнаружено, что он возрастает на порядок в случае острой фокусировки, т.е. в режиме суперфиламентации.

Определение энерговклада в среду при различных режимах филаментации посредством метода теневой фотографии позволяет определить реализуемый режим филаментации, а при одновременном получении оптоакустических томограмм позволит также произвести калибровку оптоакустического метода, что в дальнейшем позволит использовать этот метод как самостоятельную технику для исследования процесса фемтосекундной филаментации.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-32-00696. Борис Румянцев и Евгений Мареев являются стипендиатами фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС».

Литература

- Potemkin F.V., et al. Highly extended high density filaments in tight focusing geometry in water: from femtoseconds to microseconds. // New J. Phys. 2015, vol. 17, no. 5, p. 53010.

- Potemkin F.V., et al. Laser control of filament-induced shock wave in water. // Laser Phys. Lett. Sep. 2014, vol. 11, no. 10, p. 106001.

- Potemkin F.V., et al. Two-dimensional photoacoustic imaging of femtosecond filament in water. // Laser Physics Letters, 2018, Volume 15, p. 075403-075403.

- Bychkov A.S., et al. Laser optoacoustic tomography for the study of femtosecond laser filaments in air. // Laser Phys. Lett. 2016, vol. 13, no. 8, p. 85401.