Измерение и сравнение нелинейных характеристик основных типов оптических волокон

Самоделкин Л.А.1, Старых Д.Д.2

студент, аспирант

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

2Московский физико-технический институт (государственный университет), Факультет радиотехники и кибернетики, г. Долгопрудный, Россия

E–mail: Samodelkin.leonid@list.ru, starykh@t8.ru

На сегодняшний день волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), использующие когерентный формат приема сигнала, являются наиболее производительными и перспективными[2]. К сожалению, при повышении уровня мощности сигнала возникают нелинейные искажения, осложняющие качественный прием. Эти искажения можно описывать как аддитивный гауссов шум[1]. Высокоскоростные форматы передачи данных имеют высокие требования к качеству сигнала, поэтому актуальны теории и методики, позволяющие описывать нелинейные искажения сигнала в различных типах волокон.

Основная задача при проектировании ВОЛС – расчёт отношения сигнал-шум в конце линии (Optical Signal to Noise Ratio, OSNR), которое влияет на уровень битовых ошибок (Bit Error Rate, BER). Эта величина складывается из двух составляющих – линейных шумов (Amplified Spontaneous Emission, ASE) и нелинейных искажений[4]. В данной работе рассматриваются только внутриканальные нелинейные шумы, вызванные взаимодействием отдельных импульсов сигнала.

Согласно теоретической концепции гауссова шума и усовершенствованным моделям, учитывающим возможное наличие в линии рамановских усилителей[3, 4], мощность нелинейного шума (PNL) зависит от максимума канальной мощности (Ppeak) и может пересчитываться как к началу линии (in), так и к концу (out):

|  | (1) |
| --- | --- |
|  | (2) |

где η — коэффициент нелинейности, Pin – входная канальная мощность, Pout – выходная канальная мощность, αL – полное затухание в линии, GR – коэффициент ВКР-усиления, OSNRNL характеризует уровень нелинейных шумов в линии и определяется формулой ниже.

В работе были рассмотрены нелинейные искажения сигнала в трех типах оптоволокна от компании Corning: SMF-28 (Single Mode Fiber) – стандартное одномодовое волокно, ULL (Ultra Low Loss) –волокно со сверхнизкими потерями, TXF – волокно со сверхнизкими потерями и увеличенным модовым диаметром. Основной задачей стало получение коэффициента нелинейности η при наличии рамановских усилителей, которые посредством вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) усиливают сигнал в самом волокне. Целью данной работы было нахождение оптимального типа волокна для применения в ВОЛС, обеспечивающего максимальную производительность.

Для каждого типа волокна измерены: спектр пропускания, зависимость рамановских коэффициентов от частотного сдвига между накачкой и сигналом, отвечающая за эффективность перекачки энергии между ними. Для измерений применялись: DP-QPSK транспондер, анализаторы оптического спектра. Для расчета рамановского усиления в волокне использовалась программа на языке MATLAB. В итоге, из измерений и расчета получались коэффициенты нелинейности η.

Простой расчет продольного профиля мощности в волокне позволил понять, что замена SMF-28 волокна на TXF или ULL дает выигрыш 50 км и 90 км без использования и с использованием попутных рамановских усилителей в однопролетных линиях соответственно.

Экспериментально установлено, что в SMF-28 волокне перекачка энергии от коротковолновой компоненты к длинноволновой при вынужденном комбинационном рассеянии эффективнее, чем для ULL и TXF волокон. Наибольший коэффициент нелинейности η отмечен у SMF-28, наименьший у ULL. Также для каждого типа волокон получена зависимость коэффициента нелинейности η от максимума канальной мощности, а значит, и от мощности накачки (смотри рис.1). Это позволит проектировать новые, более современные ВОЛС с учетом нелинейных эффектов не только для SMF-28, но и для ULL, TXF волокон.

| (а) | (б) |
| --- | --- |

Рис. 1 Зависимость ηin (а), ηout (б) от положения максимума канальной мощности в волокне

Литература

1. Agrawal G. Nonlinear Fiber Optics // New York. 2001. C. 467.

2. Gainov V. et al. Record 500 km unrepeatered 1 Tbit/s (10x100G) transmission over an ultra-low loss fiber // Optics Express. 2014. №19(22) С. 22308-22313.

3. Poggiolini P. et al. The GN-model of fiber non-linear propagation and its applications // Journal of Lightwave Technology. 2014. № 4 (32). C. 694–721.

4. Starykh D.D. et al. Experimental investigation of nonlinear operation mode of a DP-QPSK 100G link with co-propagating-pump Raman amplification // Quantum Electronics. 2018. № 8 (48). C. 767–772.