Аберрационная термолинза в импульсных лазерах с продольной диодной накачкой

- Смирнов А.М.

Студент 3 курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

- E–mail: smirnov.am16@physics.msu.ru

В работе анализируются особенности модового состава и условия устойчивой генерации в импульсных твердотельных лазерах с продольной диодной накачкой. Источники лазерных импульсов высокой пиковой мощности нано- и пикосекундной длительности используются в большом количестве приложений, таких как микрообработка, медицина, импульсная дальнометрия, прецизионная спутниковая локация, управление фотокатодами электронных ускорителей, накачка оптических параметрических генераторов и усилителей и пр. [1]. Использование продольной геометрии, в которой излучение накачки поглощается преимущественно осевой областью активного лазерного кристалла, обеспечивает более высокую эффективность вложения энергии по сравнению с поперечной схемой за счет оптимального соответствия размеру генерируемой лазерной моды. Однако, при высоких частотах повторения и высокой средней мощности накачки имеет место значительный нагрев и тепловое расширение кристалла - возникает так называемая термолинза, которая может иметь существенно аберрационный характер. При увеличении средней мощности накачки растущее влияние термолинзы приводит к дополнительным потерям, падению выходной мощности, ухудшению качества пучка излучения и срыву режима генерации. В связи с этим возникает необходимость адекватного учета влияния термолинзы на модовый состав пучка и разработки подходов, направленных на компенсацию аберраций и уменьшение связанных с ними потерь.

L1 R1 TS TL SESAM z

Рисунок 1. Структура резонатора с термолинзой, телескопом и полупроводниковым зеркалом: R1 – выпуклое зеркало, TL – термолинза, L1 – компенсирующая линза, TS – телескоп, SESAM – полупроводниковое зеркало. На графике представлена зависимость радиуса пучка от координаты

Условия устойчивой генерации при наличии термолинзы обеспечиваются в широком диапазоне параметров накачки внесением в резонатор телескопа на основе комбинации рассеивающей и собирающей линз. Для расчета и визуализации моды в резонаторе используется пакет MATLAB, в котором в рамках ABCD формализма со сферическими элементами можно найти радиусы пучков в местах расположения различных элементов резонатора. В простейшем случае термолинза представляется эквивалентной ей собирающей линзой. На рисунке 1 представлен результат расчета радиуса моды в резонаторе с телескопом, позволяющим увеличивать плотность мощности излучения на полупроводниковом насыщающемся зеркале (SESAM), служащим для пассивной синхронизации мод. Сферическая часть тепловой линзы может быть компенсирована с помощью обычной сферической оптики, тогда как действие аберрационной части более сложное и не может быть описано в рамках ABCD формализма, то есть необходимо искать решение задачи в рамках волновой оптики. Наряду с дифракционными потерями, вызванными аберрационными свойствами термолинзы, она проявляет определенный адаптивный эффект, который способствует расширению диапазона устойчивой лазерной генерации. Адекватный анализ модовой структуры необходим для разработки лазерных схем генерации сверхкоротких импульсов, обеспечивающих приемлемое качество пучка и в то же время поддерживающих режим синхронизации мод [1-3].

- Литература

- N.G. Mikheev, V.B. Morozov, A.N. Olenin, V.G. Tunkin and D.V. Yakovlev, Picosecond Pulsed High-Peak-Power Lasers. K. Yamanouchi et al. (eds.), Progress in Photon Science, Springer Series in Chemical Physics 119, Chapter 4, p.63-87 (2019)

- V.B. Morozov, A.N. Olenin, D.V. Yakovlev. High peak-power picoseconds laser pulses generation at aberrational lens and gain saturating. 27th International Laser Physics Workshop LPHYS’18, July 16–20, 2018, Nottingham, Book of Abstracts, p.S4.1.2 (2018)

- N. G. Mikheev, V. B. Morozov, A. N. Olenin, D. V. Yakovlev, "Picosecond lasers with the dynamical operation control," Proc. SPIE 9917, 99170A (2016).