Лазер с прямоугольной формой импульса наносекундной длительности джоульного уровня энергии

Спиркин М.А.1, Долматов Т.В.2, Букин В.В.2

1Студент

- Московский физико-технический институт, факультет проблем физики и энергетики, Москва, Россия

- Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

E-mail: ebrashka97@mail.ru

Лазеры с прямоугольной формой импульса наносекундной длительности джоульного уровня энергии представляют интерес, поскольку такие импульсы могут быть использованы в качестве накачки параметрических усилителей[1].Для получения лазерных импульсов с такими характеристиками необходимо создать задающий генератор, определяющий длительность и форму импульса, а также систему для усиления излучения задающего генератора до требуемой энергии. Если снятая с усилителяэнергия будет больше чем энергия насыщения,  коэффициент усиления будет изменяться в несколько раз в течение процесса усиления. В связи с этим, необходимо рассмотреть процесс усиления импульсов с учетом изменения запасенной энергии в течение импульса. В случае равномерного распределения запасенной энергии по сечению активного элемента, зависимость энергии на выходе от энергии на входе усилителя Eout(Ein) описывается уравнением Франца-Нодвига: Eout=Esatln(1+eg0(eEinEsat−1))

где g0– логарифмический коэффициент усиления, Esat– энергия насыщения усилителя.

Дифференцируя по времени функцию, обратную Eout(Ein), можно получить временную форму мощности входного импульса Pin(t), необходимую для получения формыPout(t)на выходе: Pin(t)=eEout(t)Esat−g0Pout(t)

Видно, что для получения прямоугольного импульса на выходе усилителя на вход нужно подать импульс экспоненциальной формы.

В работах [2,3] для учета нелинейных искажений при сильно насыщающемся усилении в волоконных лазерных усилителях применялосьпрофилирование входного импульса с помощью тока лазерного диода. В работе [4] для компенсации подобных искажений был использован насыщающийся поглотитель. В данной работе предлагается использовать тот факт, что в лазере с активной модуляцией добротности временная форма мощности излучения в начале формирования гигантского импульса имеет форму, близкую к экспоненциальной. Была реализована схема с линейным резонатором и модуляцией добротности, осуществляемой с помощью ячейки Поккельса. С ее помощью удалось после усиления получить импульс длительностью 20 нс с энергией 900 мДж и формой, близкой к прямоугольной.

Литература

- Шайкин А.А. Управление формой лазерных импульсов при их усилении в режиме сильного насыщения // Квантовая Электроника, Том 44, № 5, c.440

- G. Sobon, P. Kaczmarek, A. Antonczak, J. Sotor, A. Waz, K.M. Abramski Pulsed dual-stage fiber MOPA source operating at 1550 nm with arbitrarily shaped output pulses // Applied Physics B105(4):721-727

- Damian N. Schimpf, Clemens Ruchert, Dirk Nodop, Jens Limpert, Andreas Tunnermann, Francois Salin Compensation of pulse-distortion in saturated laser amplifiers // Optics Express16(22):17637-46

- АбросимовС.А., Басиев Т.Т., Бродов М.Е., Иванов А.В., Миров С.Б., Пашинин П.П., Серов Р.В., Шашков Е.В.Профилирование лазерного импульса с помощью насыщающихся фильтров// Квантовая электроника, 1986,	том 13, номер 8, страницы 1718–1720