Экспериментальное исследование интегрально-оптического мультиплексора для системы DWDM

Былина Мария Сергеевна

к.т.н., доцент

Алексеева Дарья Денисовна

студент

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, факультет Инфокоммуникационных сетей и систем, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: darya_alex_den@mail.ru

Для транспортных сетей наиболее перспективной является технология плотного спектрального уплотнения, реализуемая с помощью оптических мультиплексоров (MUX) и демультиплексоров (DEMUX). Наилучшими на сегодняшний день характеристиками обладают интегрально-оптические MUX/DEMUX, на основе массива планарных волноводов (AWG). В работе было проведено экспериментальное исследование параметров 40-канального DEMUX AWG с разносом каналов 100 ГГц: вносимых потерь и переходного затухания на дальний конец (FEXT).

Схемы измерения представлены на рис. 1. Для измерения вносимых потерь использовался широкополосный источник излучения (ШИИ), а для FEXT – узкополосные ИИ (УИИ), с длинами волн, соответствующими отдельным каналам. В качестве ШИИ использовалось усиленное спонтанное излучение оптического усилителя EDFA на основе оптического волокна (ОВ), легированного эрбием. В качестве УИИ – лазер с температурной перестройкой длины волны в пределах 4 каналов DWDM.

| Рисунок 1. Схемы измерения (нумерация каналов DEMUX соответствует рекомендации МСЭ G.698). |  |
| --- | --- |

Вносимые потери для i-ого канала рассчитывались по выражению: ai=10lgPin i/Pout i, где Pin i, Pout i – измеренные мощности излучения на входе (в полосе исследуемого i-ого канала) и выходе i-ого канала DEMUX. FEXT для помехи в j-том канале, созданной сигналом i-того канала, рассчитывалось по формуле: FEXTi=10lgPin i/Pn j, где Pin i – измеренная мощность излучения с длиной волны i-того канала на входе DEMUX, Pn j – измеренная мощность помехи в j-том канале.

Измерения мощностей проводились по спектрограммам, зарегистрированным с помощью оптического спектроанализатора YOKOGAWA AQ6370C. На рис. 2 проиллюстрирован процесс определения мощности сигнала на выходе 24 канала.

Проведенные измерения показали, что: 1) вносимые потери составляют от 0.8 до 5 дБ в зависимости от номера канала, в коротковолновых каналах наблюдалось меньшее затухание; 2) наименьшее значение FEXT (около 20 дБ) наблюдалось в каналах, соседних с влияющим, при удалении от выхода влияющего канала наблюдалось быстрое возрастание FEXT.

Рисунок 2. Фрагмент спектрограммы, содержащей сигнал на выходе 24 канала.

Литература

1. Фриман Р.Л. Волоконно-оптические системы связи / перев. Слепов Н.Н. – М.: Техносфера, 2007.

2. Окамото К. Основы оптических волноводов. – Ибараки (Япония) : Elsevier, 2006 – 561c.