Оптофлюидные системы для управления положением

сферических диэлектрических частиц

Федоров В.Л.

студент

## НИУ «Московский институт электронной техники»,

## Кафедра квантовой физики и наноэлектроники, Москва, Россия

Email: fedorov_basil@mail.ru

Технология манипулирования микроскопическими объектами при помощи лазерного излучения высокой интенсивности открывает новые возможности в таких областях, как клеточная биология, микрофлюидика, оптофлюидика, материаловедение, микро- и наноэлектроника.

Создавая комбинированные системы, основанные на применении лазерного излучения во взаимодействии с другими физическими эффектами, можно производить удержание, контролируемый перенос, сортировку и осаждение микро- и нанообъектов различной природы. [1]

В данной работе, предложены оптофлюидные системы для управления положением сферических диэлектрических частиц при помощи оптических ловушек.

Проведено моделирование силовых полей в оптофлюидных системах для трех конфигураций одиночной оптической ловушки [2]. Модели описывают воздействие сил светового давления на сферическую диэлектрическую частицу [3] в приближении геометрической оптики [4], а также, действие силы Стокса на частицу, движущуюся относительно жидкости в канале оптофлюидного чипа.

Диэлектрическая не поглощающая частица сферической формы с показателем преломления n2 помещена в жидкую среду с показателем преломления n1=1.333 (Вода) и имеет радиус r =10-5 м.; n2=2.438 – показатель преломления для обыкновенного луча в монокристалле CdS при длине волны облучения 650 нм [6]. Динамическая вязкость воды составляет 8.937·10−4 Па·с при 25 0С [5]. Прямой и обратный фотофорез не рассматриваются.

Оптические ловушки трех различных конфигураций, образованы когерентными оптическими полями с высокой интенсивностью и большим градиентом интенсивности (интенсивность света уменьшается в e-раз на расстояниях порядка длины волны ). Во всех моделях полная мощность излучения лазера P=100 мВт на длине волны =650 нм. Излучение линейно поляризовано.

Задача решена для трех конфигураций:

- Частица в поле лазерного излучения с гауссовым распределением интенсивности и квазиплоским волновым фронтом. Поперечный размер гауссова пучка , характеризуемый радиусом по уровню интенсивности  от максимума, равен =10-5 м.  Обнаружена зависимость модуля возвращающей силы от угла между вектором силы и плоскостью поляризации. Построена двумерная потенциальная яма.

- Сферическая частица в поле точечного источника. Построена одномерная потенциальная яма

- Однопучковая оптическая ловушка образованная сфокусированным гауссовым пучком =2·10−3 м. В качестве фокусирующей системы в данной модели выступает тонкая линза с фокусным расстоянием f =1.9·10−3 м, и не учитываются геометрические аберрации, присущие реальным оптическим системам. Построена одномерная потенциальная яма.

На основании первой конфигурации, предложена концепция оптофлюидного вентиля для оптофлюидного чипа [1]. За счет пространственной асимметрии градиентных сил, становится возможным, управлять потоком частиц в микроканале, поворачивая плоскость поляризации относительно силы Стокса. Компонента силы светового давления, действующая вдоль пучка [4], должна быть скомпенсирована встречным соосным пучком равной интенсивности, или иным образом.

Частица, движущаяся в канале оптофлюидного чипа, попадает в область действия поперечных градиентных сил оптической ловушки. При этом, скорость потока жидкости в канале подобрана таким образом, чтобы сила Стокса была равна по модулю и противоположна по направлению градиентной силе в локальном максимуме (сила Стокса перпендикулярна плоскости поляризации). В данном случае, существует только одна точка в которой градиентная сила компенсирует силу Стокса. Оптофлюидный вентиль открыт. Частица продолжает движение по каналу.

После поворота плоскости поляризации параллельно силе Стокса, градиентная сила в области глобального максимума удерживает частицу в ловушке. Появляются точки устойчивого и неустойчивого равновесия. Оптофлюидный вентиль, в данном случае, закрыт. Частица удерживается градиентными силами.

Оптическая ловушка выполняет дополнительную функцию фокусировки потока отдельных частиц в канале.

Рассмотрена возможность создания непрерывного поля градиентных сил над подложкой [1]. Набор точечных источников, периодически расположенных в плоскости, позволяет создавать непрерывное поле градиентных сил, образуя двумерную потенциальную яму на некотором удалении от этой плоскости. Таким образом, создается «Оптическая подушка» удерживающая над поверхностью подложки микрообъекты различной природы, и позволяющая перемещать их без трения.

По схеме иммерсионного аналитического ультрамикроскопа создана лабораторная установка «Оптический пинцет» для экспериментального наблюдения эффектов, связанных с силовым воздействием оптических полей на микрообъекты. В установке реализован горизонтальный ввод излучения в герметичную микрокювету. Для сведения фокусов высокоапертурных объективов, с взаимно перпендикулярными оптическими осями, в одну точку, входные окна микрокюветы выполнены из плоскопараллельных пластин покровного стекла толщиной d=200 мкм.

Проведен эксперимент по перемещению малоразмерных частиц CdS в канале гауссова пучка высокой интенсивности [2].

Литература

- В.Л. Федоров, В.М. Ишимов. Исследование градиентных механических сил для различных конфигураций оптических ловушек. Материалы XVI Курчатовской междисциплинарной молодёжной научной школы. Сборник Аннотаций. НИЦ «Курчатовский институт». Москва, Россия 6-9 ноября 2018.

- Федоров В.Л. Различные конфигурации оптических ловушек для сферической диэлектрической частицы. Материалы XXV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам "Ломоносов-2018". Сборник тезисов. - М. Физический факультет МГУ. 2018.

- Эшкин А. Давление лазерного излучения // УФН. 1973. Т. 110, вып. 1.С. 101.

- Ахманов С.А., Никитин С.Ю. Физическая оптика: Учебник – М.:Изд-во Моск. Ун-та, 1998.-656с.

- Павлов, К. Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: Учебное пособие для вузов. Под ред. П.Г. Романкова. - 11-е изд., стереотипное. Перепечатка с изд. 1987 г. - М.: ООО «РусМедиаКонсалт», 2004. - 576 с.

- Czyak'S. 3., W. M. B a ker, R.C. Crane, J.-B. H owe. Refractive indices of single synthetic zinc sulfide and cadmium crystals J. Opt.Soc. Am,, 1957, V. 47, N9 3, p. 240.