Повышение эффективности возбуждения CuBr лазера за счет модификации разрядного контура

Веселый И.А.1, Власов В.В.2, Тригуб М.В.2

Студент, сотрудник ИОА им. В.Е. Зуева СО РАН, к.т.н, младший научный сотрудник ИОА им. В.Е. Зуева СО РАН

1Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», инженерная школа новых производственных технологий, отделение материаловедения, Томск, Россия

2Институт оптики атмосферы имени В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук, Томск, Россия

E-mail: ivanveseliy@yandex.ru

Лазеры на самоограниченных переходах металлов обладают набором характеристик, которые резко выделяют их на фоне других. Высокая спектральная яркость, большой набор линий излучения, в том числе в видимом диапазоне, высокочастотный режим работы (свыше 500 кГц) и качество излучение, близкое к дифракционному делают эти лазеры приоритетными в развитии их показателей для расширения области использования лазеров данного типа.

Для эффективного выполнения задач современной фотоники необходимо постоянное совершенствование методик и оборудования, используемого в экспериментальных и промышленных установках. Основная проблема данных установок – низкий КПД. Увеличение КПД лазера достигается за счёт использования более совершенных конструкций разрядных камер, оптических резонаторов, систем охлаждения, использование различных газовых смесей, а также модернизация системы возбуждения. Повышение эффективности в области оптимизации оптических резонаторов и систем охлаждения исследованы в достаточной степени. Работу системы возбуждения принято характеризовать с помощью нескольких коэффициентов полезного действия.

Физические КПД р(t) и р определяют эффективность  преобразования электрической энергии, вводимой в разряд во время импульса возбуждения, в энергию генерации соответственно на заданный момент времени t, отсчитываемый от начала импульса возбуждения (текущее время, время окончание импульса генерации) и на момент окончания импульса возбуждения. Динамический КПД лазера характеризует эффективность преобразования электрической мощности, вводимой в разряд, в мощность лазерного излучения. Практический КПД лазера определяет эффективность преобразования энергии, запасенной в накопительном устройстве к началу разряда в энергию генерации [1].

В работе речь пойдет о повышении динамического КПД путем модификации разрядного контура с помощью автотрансформатора и обострительного конденсатора.  Использование импульсного автотрансформатора должно привести к увеличению амплитуды напряжения на газоразрядной трубке (ГРТ). Обострительный конденсатор включается в схему для создания задержки между импульсом напряжения и началом развития тока в ГРТ [2]. Наличие каждого из них дает прирост в КПД, однако, так как данные улучшения не противоречат друг другу, возможно и совместное их использование.

В рассматриваемом эксперименте акцент сделан на повышении эффективности CuBr лазера за счет модификации разрядного контура. Данная методика позволяет повысить КПД до 1-1,5%, что является довольно высоким показателем для лазера такого типа. Также она позволяет снизить общий энерговклад в систему на значение порядка 20%, что открывает перспективы для более широкого распространения данного типа лазеров в промышленной отрасли.

Литература

- Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов ‒ 2. В 2 т. Т. 1 / Под ред. В.М. Батенина. ‒ М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. ‒ 544 с. ‒ ISBN 978-5-9221-1085-3.

- Тригуб М.В., Власов В.В., Шиянов Д.В., Суханов В.Б., Троицкий В.О. Повышение эффективности возбуждения CuBr-лазера за счет модификации разрядного контура. // Оптика атмосферы и океана. 2017. Т. 30. № 12. С. 1069-1072.