Анализ качества изображения

стереоскопических эндоскопических систем

Наумов А.А.1,2

Инженер-исследователь

Горевой А.В.1,2

Младший научный сотрудник

Мачихин А.С.1,2

Ведущий научный сотрудник, канд. физ.-мат. наук

Батшев В.И.1,2

Научный сотрудник, канд. техн. наук

Шарикова М.О.1,2

Стажер-исследователь

1Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, лаборатория акустооптической спектроскопии, Москва, Россия

2Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, кафедра «Лазерные и оптико-электронные системы», Москва, Россия

E-mail: naumov.aa@ntcup.ru, gorevoy.a@gmail.com, machikhin@ntcup.ru, batshev.vlad@gmail.com, sharikova.mo@ntcup.ru

Системы машинного зрения для контроля труднодоступных объектов широко используются на этапах производства, сборки и испытаний различных изделий в промышленности и медицине. С их помощью анализируют внешний вид объекта и контролируют его параметры. Используемая для этого видеоэндоскопическая аппаратура получила распространение как для наблюдения труднодоступных элементов различных объектов, так и для измерения их геометрических параметров. Эффективность ее применения в значительной степени определяется качеством получаемого изображения. Для определения пригодности видеоэндоскопической аппаратуры для решения конкретных задач необходима методика экспериментальной оценки качества эндоскопического изображения, основным показателем которого является модуляционная передаточная функция [1]. Ее измерение в различных точках изображения и сравнение с расчетной, полученной при моделировании, позволяет оценить качество изготовления и сборки видеоэндоскопа. Решение данной задачи осложняется спецификой эндоскопических оптических систем, наличием шумов, встроенных алгоритмов обработки сигналов и прочих факторов, присущих реальной оптико-электронной системе. В настоящей работе описан алгоритм автоматического вычисления модуляционной передаточной функции по эндоскопическим изображениям тест-объекта. Он основан на обнаружении на этом изображении границ, вычислении и обработке пограничных кривых. Проанализировано влияние на работу алгоритма различных факторов: условий съемки, темнового и геометрического шума, усиления и др. Алгоритм апробирован на многочисленных изображениях, полученных с помощью видеоэндоскопов, в том числе с помощью измерительного зонда на основе разработанной призменно-линзовой оптической системы, формирующей два изображения наблюдаемого объекта, образующих стереопару, на одном матричном приемнике излучения.

Литература

1. Kenichiro Masaoka, Takayuki Yamashita, Yukihiro Nishida, and Masayuki Sugawara, “Modified slanted-edge method and multidirectional modulation transfer function estimation”, OPTICS EXPRESS, Vol. 22, No. 5 (2014).