Поверхностные плазмон-поляритоны на границе полупроводника и параэлектрика

Евсеев Д. А., Абрамов А. С., Федорова И. В., Семенцов Д.И.

Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия

E–mail: comrade-dmitriy@mail.ru

В работе исследуются особенности распространения поверхностных плазмон-поляритонов (ПП) вдоль плоской границы полупроводника и материала с высоким значением диэлектрической проницаемости (ДП) - . Необходимым условием существования поверхностного ПП является отрицательность ДП одной из граничащих сред. Для полупроводника ДП описывается моделью Друде:

(1)

где  - решеточная часть ДП полупроводника,  - плазменная частота носителей, а  - частота релаксации, характеризующая потери энергии волны в полупроводнике.

В качестве материала с высоким значением ДП выбран параэлектрик  (титанат стронция). При температуре  в титанате стронция происходит структурный фазовый переход 2-го рода с удвоением примитивной ячейки из кубической фазы в тетрагональную (неполярную) фазу [1]. При  титанат стронция находится в кубической фазе, т.е. является оптически изотропным.

Зависимость диэлектрического отклика  от частоты и электрического поля для температур, отвечающих кубической фазе, имеет вид:

(2)

где - частота поперечной мягкой моды, ,  - внешнее статическое поле, - поле, определяющее нелинейность материала, - статическая проницаемость (при ),  - параметр затухания. Формула (2) справедлива в области частот, меньших . В отсутствие внешнего поля при  температурная зависимость ДП титаната стронция описывается законом Кюри-Вейса  с постоянной  и константой , а квадрат частоты мягкой моды с ростом температуры линейно растет (). Для используемых далее расчетных параметров ,  частота .

Закон дисперсии для поверхностного ПП на плоской границе раздела описывается уравнением:

,	 (3)

где  - ДП полупроводника,  - ДП пара- или сегнетоэлектрика, а  - поперечные константы распространения волны в каждой из граничащих сред,  - волновое число вакуума.

На рис. 1 представлены частотные зависимости ДП полупроводника и титаната стронция, полученные для значений плазменной частоты  и внешнего  поля  (кривые 1-3). Величина    на плазменной  частоте

Рис. 1. Частотные зависимости ДП полупроводника () и  ().

меняет знак и становится отрицательной на частотах, ниже . Величина  с увеличением внешнего электрического поля нелинейно спадает.

На рис. 2 представлены частотные зависимости действительных частей продольной и поперечных компонент волнового вектора в граничащих средах ( - сплошные,  - пунктирные кривые), нормированных на . Видна управляемость указанными величинами внешним электрическим полем.

Рис. 2. Дисперсионные зависимости поверхностного ПП.

Параметры  определяют глубину залегания ПП в каждой из сред (). При  степень локализации в обеих средах почти одинаковая, а при  поляритон сильнее локализован в полупроводнике. Так, при  и  глубины залегания ПП  и . Из приведенных кривых также видно, что групповая и фазовая скорости ПП вблизи частоты плазмонного резонанса малы . Более того на частотах выше пламенной групповая скорость волны отрицательна, но в данной области частот потери энергии волны резко возрастают.

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 17-72-10135), РФФИ (проект № 18-42-730005), Министерства науки и образования РФ  (Госзадание № 3.6825.2017/ БЧ).

1. Вендик О.Г. Сегнетоэлектрики в технике СВЧ. М.: Советское радио, 1979.