Управление диаграммой направленности фазированной антенной решетки для подвижной радиосвязи с удаленным объектом

Стрельник Алексей Игоревич

Магистр 2 курса

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

физический факультет, Москва, Россия

e-mail: stalexig@mail.ru

Для связи с космическими объектами в основном используется ультракороткие волны. Если канал требует высокой информационной насыщенности, необходимо переходить на более высокие частоты. Для обеспечения эффективной связи на этих частотах требуются антенны с узкой диаграммой направленности (ДН). Обычно в этом случае используются антенны рефлекторного типа. Однако наряду со всеми преимуществами такие антенны имеют ряд недостатков, в частности, требуют наличия опорно-поворотных устройств и защиты антенного поста от атмосферных воздействий, что влечет за собой увеличение масс-габаритных показателей, а также появление дополнительных каналов управления электромеханической системой.

Альтернативным способом решения данной задачи можно рассматривать фазированную антенную решетку (ФАР). ФАР – сложная антенна, состоящая из совокупности излучающих элементов, направление излучения и форма соответствующей ДН которой регулируются изменением амплитудно-фазового распределения токов или полей возбуждения на излучающих элементах. Такой тип антенны позволяет формировать необходимую ДН без использования электромеханических опорно-поворотных устройств, что гораздо более оправдано если объект перемещается. В этом случае возможны два варианта решения:

пассивная ФАР, когда каждый из излучающих элементов не содержит в себе источников электромагнитного излучения;

активная ФАР – когда каждый из излучающих элементов содержит приемо-передающий модуль.

В системах подвижной радиосвязи существует проблема сохранения ориентации антенны на космический аппарат при перемещениях подвижного объекта (автомобиль, корабль, самолет), на котором она установлена. В настоящей работе рассматривается система, которая позволяет изменять положение ДН ФАР в зависимости от ориентации в пространстве приёмно-передающего комплекса.

Структура системы:

- Устройство инерциальной навигации;

- Приемник спутниковой навигационной системы;

- Следящая система;

- Устройство для определения положения антенного поста в пространстве;

- Блок управления.

Основная цель работы заключается в разработке блока управления, который будет наводить ДН ФАР на удаленный объект в соответствии с ориентацией в пространстве приёмно-передающего комплекса.

Литература

- Понамарев Ю.А. Инерциальные модули компании Xsens: объединение последних достижений науки в миниатюрном формате // Компоненты и технологии – 2017 - №7;

- В. А. Борсоев, А. В. Гребенников, А. С. Десятов. Комплексирование угломерной спутниковой навигационной системы Глонасс/GPS с ИНС на воздушных судах //Научный вестник МГТУ ГА, серия Радиофизика и радиотехника – 2009 - №139;

- А. Л. Асеев, В. М. Владимиров, Ю. Л. Фатеев, А. И. Филиппов, В. Ф. Шабанов, В. Н. Шепов. Точность угломерных измерений по сигналам Глонасс/GPS // Исследования наукограда – 2013 - №3-4;

- Айфичер Э., Джервис Б. Цифровая обработка сигналов: практический подход, 2-е издание // М.: Издательский дом «Вильямс» - 2008;

- Paul D. Groves. Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems // Artech house – 2009;

- IEEE Standard for inertial systems terminology, IEEE Std 1559-2009, 2009;