Волновые аналоги сред на основе схем фазовой автоподстройки частоты

Судеев Борис Петрович

Студент

Московский энергетический институт, радиотехнический факультет,

Москва, Россия

E–mail: bsudeev@mail.ru

В данной работе рассматриваются возможности создания устройства переменной задержки радиосигналов на базе каскадно-включенных колец системы фазовой автоподстройки частоты.

Системы фазовой синхронизации (СФС) широко применяются в различных устройствах формирования и обработки радиосигналов с угловой модуляцией [1,2]. Типовая СФС представляет собой обычно одномерную систему фазового управления с одной входной и одной выходной координатами (рис.1а). Текущие фазы  и  колебаний подстраиваемого генератора (ПГ) и входного сигнала сравниваются между собой в фазовом дискриминаторе (ФД), а цепь управления (ЦУ) с операторным коэффициентом передачи  (оператора ) служит для придания системе необходимых динамических свойств.

Рис.1. Структурные схемы одномерной (а) и многомерной (б) СФС.

Для практических приложений главное достоинство СФС перед способом непосредственного захватывания автогенератора внешним сигналом состоит в наличии цепи управления, позволяющей превратить напряжение ошибки  в любой желаемый сигнал управления  (рис.1а).

Однако простейшим СФС, построенным по одноконтурной схеме типа рис.1а, присущи противоречия при попытке удовлетворить различным требованиям к характеристикам системы – большой полосе захвата, малой вероятности срыва слежения, высокому быстродействию, малой шумовой полосе и т.д. [1,2]. Среди многих предлагавшихся в литературе [1-5] путей ослабления указанных противоречий наиболее перспективным, на мой взгляд, является целенаправленный переход к коллективному фазовому управлению ансамблем многих подстраиваемых автогенераторов. Такое управление использует общие, повторяющиеся свойства отдельных ПГ и позволяет устранить некоторые из перечисленных ограничений, свойственных одноконтурным СФС.

Результатом работы является теоретико-волновой подход к коллективу взаимодействующих СФС, позволяющий отыскать такие волновые его аналоги, которые характеризовали бы коллективную СФС не как дискретный ансамбль, а как сплошную (распределенную) среду.

Центральное выражение работы, описывающее распространение процесса возмущения фазы колебаний  подстраиваемых автогенераторов вдоль цепочки парциальных систем, и позволяющее построить «волновой аналог» однонаправленной (без цепей взаимного управления) каскадной структуры СФС:

Это уравнение справедливо и для неоднородной по координате n структуры цепочечной СФС.

Отметим, что полезность волновых аналогов каскадных СФС для построения практических устройств состоит в возможности целенаправленного подбора типа оператора  и значения постоянной времени  парциальной СФС для достижения желаемого вида дифференциального уравнения. Это уравнение характеризует каскадную СФС как сплошную среду, в качестве устройства переменной задержки для радиосигналов с угловой модуляцией, а его вид определяет характеристики такой среды.

В работе найдены не только волновые аналоги каскадного СФС, не содержащего цепей взаимного управления, но и решения уравнений волновых аналогов.

Литература

- Линдсей В. Системы синхронизации в связи и управлении. Пер. с англ. /Под ред. Ю.Н. Бакаева, М.В. Капранова. М.: Сов. Радио, 1978.

- Акимов В.Н. и др. Системы фазовой синхронизации. Под ред. В.В. Шахгильдяна, Л.Н. Белюстиной. М.: Радио и связь, 1982.

- Капранов М.В. Каскадные системы фазовой автоподстройки частоты. Динамика систем. 1976. Вып. 11. С.76-85.

- Капранов М.В. Системы коллективной фазовой автоподстройки частоты. Труды МЭИ. 1978. Вып. 355. С.3-9.

- Капранов М.В. Коллективная синхронизация в каскадных взаимосвязанных системах ФАП. Труды МЭИ. 1979. Вып. 418. С. 3-8.