Спиновые волны в трёхмерных ферромагнитных структурах

Шараевская Анна Юрьевна1, Попов Павел Александрович2

(аспирант, студент)

1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия

2Московский физико-технический институт (государственный университет), Долгопрудный, Россия

E–mail: annasharik2@gmail.com

Исследования свойств ферромагнитных материалов активно проводятся последнее время для потенциальных устройств спинтроники [1]. Свойства МСВ, распространяющихся в таких структурах, существенно зависят от внешнего магнитного поля, материала и формы волновода, определяющих, кроме прочего, распределение внутренних полей. Кроме того, подобные геометрии позволяют создавать связанные структуры, свойства МСВ в которых оказываются отличными от таковых в изолированных плёнках.

В данной работе были исследованы свойства МСВ в ферромагнитной плёнке в форме меандра, имеющей периодичность в направлении оси. Для расчётов были использованы параметры железо-иттриевого граната. В первом случае, в структуре возможно распространение поверхностных МСВ (ПМСВ) Дэймона-Эшбаха [2], во втором – прямых объёмных и обратных объёмных МСВ (ПОМСВ и ООМСВ) [3]. Для обоих случаев с помощью пакета COMSOL были получены дисперсионные характеристики с характерными для периодических структур запрещёнными зонами и профили потенциала МСВ [4]. С помощью микромагнитного моделирования методом конечных разностей был определен коэффициент пропускания для разных частот волн ПОМСВ, находящийся в хорошем соответствии с дисперсионными характеристиками, полученными с помощью развитой теоретической модели. Для случая ПОМСВ и ООМСВ были так же найдены распределения внутренних полей.

***

В данной работе было исследовано распространение спиновых магнитостатических волн (МСВ) в изолированных и вертикально связанных плёнках ферромагнетика в форме меандра с использованием микромагнитного моделирования и теоретических расчётов. Полученные дисперсионные и характеристики указывают на возможность использования таких структур в устройствах спинтроники как логических элементов и фильтров МСВ. Работа поддержана РФФИ (гранты № 18-37-00373, 18-37-20048, 18-57-00006 Бел_а) и Правительством Российской Федерации (соглашение № 074-02-2018-286) в рамках лаборатории “Терагерцовая спинтроника” Московского физико-технического института (государственного университета).

Литература

1.	Spin Wave Confinement, Ed. by S.O. Demokritov. Singapore: Pan Stanford Pte. Ltd, 2008.

2.	Damon R. W., Eschbach J. // J. Phys. Chem. Solids. 1961. V. 19. № 3-4. P.308.

3.	Гуревич А.Г., Мелков Г.А. Магнитные колебания и волны. М.: Физматлит, 1994.

4.	Beginin E.N., Sadovnikov A.V., Sharaevskaya A.Y. et al. // Appl. Phys. Lett. 2018. V. 112. № 12. P. 122404.