Адаптивные свойства нейроморфных систем на основе наногранулированных мемристоров

Никируй К.Э.

студент

ИНБИКСТ, Московский физико-технический институт, 141700 Долгопрудный, Московская обл., Россия

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”, 123182 Москва, Россия

E–mail: NikiruyKristina@gmail.com

Быстрое развитие информационных технологий требует новых методов решения различных типов проблем, в том числе антропоморфных задач, таких как распознавание текста, текста, распознавание речи и т.д. Классическим решением являются нейронные сети, запрограммированные на архитектуре фон Неймана, однако более эффективным способом является разработка аппаратной нейроморфной системы (НС). Особый интерес представляют НС способные к обучению «без учителя». Одним из возможных правил обучения таких сетей является пластичность, зависящая от времени спайка (spike-timing-dependent plasticity-STDP) [1]. В биологических системах STDP представляет собой зависимость изменения веса синаптической связи между пре- и постсинаптическими нейронами от времени спайка пре- и постсинаптических нейронов. В случае НС спайк моделируется импульсом, приложенным к мемристорным электродам. В данной работе использовались наногранулированные мемристоры, изготовленные методом ионно-лучевого распыления составной мишени (Co40Fe40B20 и LiNbO3). Принцип их работы основан на эффекте резистивного переключения, который можно объяснить [2] шунтированием нанокомпозитного слоя проводящими нитями, образованным из кислородных вакансий. Подача отрицательного напряжения приводит к разрушению проводящих нитей и уменьшению сопротивления.

Чтобы изучить механизм синаптической пластичности в мемристивных структурах и экспериментально продемонстрировать изменение синаптического веса была разработана НС, состоящая из четырех пресинаптических нейронов, связанных через мемристивные синапсы с постсинаптическим. Каждый нейрон был представлен программно: пресинаптические нейроны были запрограммированы для генерации предустановленных последовательностей, а постсинаптический был пороговым (генерировал спайки  только в случае суммарного тока, превышающего заданный порог тока).

Было показано, что в такой системе конечное состояние системы не зависит от его обучения. Также было выбрано оптимальное значение порогового тока, которое позволяет реализовать обучение STDP, и используя данное значение получены аналоги 6 различных изображений. Данная система является первым шагом к бо̀льшей НС на основе мемристорного кроссбара. Следующим этапом работы является разработка НС для распознавания образов по принципу «победитель получает все».

Работа выполнена в ресурсном центре электрофизических методов НИЦ “Курчатовский институт” при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-37-00267 в части изучения одиночных структур и РНФ №18-79-10253 в части изучения нейроморфных систем.

Список литературы:

1.	Feldman D.E. // Neuron. 2012. Vol. 75. № 4. P. 556–571.

2.	Рыльков В.В., Николаев С.Н., Демин В.А., et al. // ЖЭТФ. 2018. Vol. 153. № 3. P. 424–441.