Определение оптимальной ширины антибликовых покрытий

Артемьева О.С.

студент 2 курса магистратуры

Национальный исследовательский технологический университет «Московский институт стали и сплавов»,

Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail: artemyewa-olga@yandex.ru

Антибликовые покрытия вносят существенный вклад в эффективность, КПД и внешний облик солнечных батарей. [1,4] В настоящее время создание антибликовых покрытий различных составов и толщины является актуальным вопросом в солнечной энергетике.

Цель исследования данной работы – эмпирическое определение оптимальной для КПД и внешнего вида солнечных модулей  толщины двуслойных антибликовых покрытий различного состава для солнечных батарей из монокристаллического кремния.

Для выполнения поставленной задачи применялась программа OPAL 2, позволяющая рассчитать показатели отражения, поглощения и пропускания для спектра AM 1,5 для многослойных покрытий и батарей различного состава. OPAL 2 это оптический симулятор поверхности солнечной батареи, рассчитывающий показатель отражения от поверхности, поглощение в тонкослойных покрытиях и пропускание в субстрате батареи в широком спектре длин волн. Также программа обладает богатой библиотекой оптических параметров для различных материалов. [2,3].

Проанализированы и сравнены между собой около 100 различных комбинаций. За оптимальный вариант принималось покрытие с минимальным показателем отражения в оптическом спектре.

Согласно расчетам определено, что толщина 1 слоя для рассмотренных двуслойных покрытий составляет 50 нм для покрытий всех рассмотренных составов и таким образом, общая толщина покрытий равна 100 нм.

Литература

- Barrera, M. et al.: Antireflecting – passivating dielectric films on crystalline silicon solar cells for space applications,  Solar Energy Materials & Solar Cells Vol.92, No.9, S.1115– 1122, 2008

- McIntosh K.R., Baker-Finch S.C.: "A freeware program for precise optical analysis of the front surface of a solar cell," 35th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Honolulu, pp. 2184–2187, 2010.

- McIntosh K.R., Baker-Finch S.C.: "OPAL 2: Rapid optical simulation of silicon solar cells," Proceedings of the 38th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Austin, in-press, 2012.

- Mertens, K.: Photovoltaik, 3. Auflage, Carl Henser Verlag, München, 2015