Изучение механизма резистивного переключения в структурах на основе слоёв поли-пара-ксилилена

Швецов Борис Сергеевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: b.shvetsov@mail.ru

Одним из перспективных элементов для создания нейроморфных вычислительных систем является мемристор - прибор, сочетающий в себе одновременно функции обработки информации и ее хранения. Главная физическая особенность мемристора – нелинейная вольтамперная характеристика (ВАХ), обладающая гистерезисом. Мемристивные элементы на основе органических материалов к настоящему моменту не уступают по основным характеристикам неорганическим мемристорам: отношению сопротивлений в низко- и высокопроводящем состояниях, времени хранения состояния, количеству циклов переключения и др. При этом органические материалы обладают рядом несомненных преимуществ: дешевизна и простота изготовления, возможность исполнения на гибких подложках и возможность трехмерного конструирования материала. Одними из наиболее перспективных структур являются мемристоры на основе полимерных слоев поли-пара-ксилилена (ппк) [1]. Несмотря на то, что в таких мемристивных элементах памяти продемонстрированы довольно сильные эффекты резистивного переключения, механизм переключения в них изучен не в полной мере. Поэтому целью данной работы является изучение электрофизических свойств мемристоров на основе слоев ппк и механизма их переключения.

Для синтеза ппк покрытий был использован метод газофазной полимеризации на поверхности. Пленки ппк толщиной 100 нм осаждались на стеклянные подложки с нанесенным прозрачным проводящим материалом ITO, который выступал в качестве нижнего электрода. В качестве верхнего электрода использовались металлы: серебро, алюминий, медь и титан, которые наносились магнетронным распылением через теневую маску с размером отверстия 0,2х0,5 мм2. Электрофизические характеристики измерялись на аналитической зондовой станции Cascade Microtech PM5, оснащенной источником-измерителем National Instruments PXIe-4139.

Для изготовленных мемристоров были измерены ВАХи, исследование которых показало наличие эффекта резистивного переключения с отношением сопротивлений в высоко- и низкоомном состояниях более 103. Изменение сопротивления материала связано с миграцией ионов металлов из слоя верхнего электрода в слой ппк и обратно. Также была продемонстрирована возможность задания не менее 16 стабильных резистивных состояний в структурах с медным верхним электродом со временем хранения промежуточных состояний более 103 с. Исследована возможность изменения сопротивления мемристоров по био-подобным правилам типа пластичности, зависящей от времени прихода импульсов (STDP).

Работа была выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-37-20014.

Литература.

- Cai Y. et al. A flexible organic resistance memory device for wearable biomedical applications // Nanotechnology. – 2016. – Vol. 27. – № 27. – P. 275206.