Исследование влияния толщины CIGS на эффективность солнечных элементов CIGS/Si c помощью SCAPS-1D

1Ф.Ш. Тураев, 2Х.Н. Жураев, 3З. Г. Тураев

1Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова E-mail: farxodjon@bk.ru

2Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз

3Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

CIGS имеет преимущество с точки зрения низкой стоимости и экологически чистого фотоэлектрического материала [1]. На сегодняшний день рекордные показания КПД солнечного элемента CIGS составляют 22,9% [2].  Оценка электрических характеристик и параметров солнечных элементов с помощью симуляционных программ, сравнение и их экспериментальными данным является актуальным.

На основе солнечного элемента CIGS проведено моделирование с помощью программы ESCAPS -1D.[3] Из этого опыта видно, что коэффициент полезного действия составляет 23,26% [4] и результаты симуляционных методов различаются на 10% [5] по сравнению с экспериментальными результатами. Также в литературе имеются результаты моделирования ультратонких солнечных элементов на основе ZnO/CdS/CIGS/Si,  и оценено значительное влияние кремниевых слоев на КПД (от 16,39% до 21,3%)  CIGS солнечных элементов [6].

В работе [7], в лабораторных условиях получены экспериментальные результаты для солнечных элементов на основе CIS/Si. Рассмотрена пленки с толщиной от 500 нм до 1000 нм, оптимальная толщина данной плёнки составляла 700 нм  где было получено максимальное значение КПД которое составляло 5,6%.

В данной работе исследован солнечный элемент на основе гетероструктур cigs/ Si с помощью симуляционных методов. Моделирование солнечного элемента проведено с помощью программы SCAPS 3307.

Объектом исследования являлся CIGS/Si. Проведено исследование симуляционным методом с помощью программы SCAPS 3307. Здесь рассматривался тонкоплёночный солнечный элемент с поглощающими слоями на основе многокомпонентных соединений меди типа Cu-In-Ga-(S,Se)/Si (CIGS/Si). Рассмотрены способы приготовления поглощающих слоёв CIGS, исследован химический состав, особенности конструкции и принципы функционирования солнечных элементов на основе CIGS/Si.

Физические параметры солнечного элемента, которые используются при моделировании приведены в таблице 1. [8]

Сделано испытание CIGS с толщиной от 1,2 до 2 мкм, при температуре 310 К и при освещении АМ 1,5G. В процессе моделирования толщина подложки Si не менялась и структура cigs и Si также не изменялась.

Таблица 1. Физические параметры, используемые при моделировании.

| Параметры | p-CIGS | n-Si |
| --- | --- | --- |
| Ширина запрешенной зоны | 1.10 | 1.12 |
| электронное сродство, Xe (eV) | 4.50 | 4.05 |
| диэлектрическая постоянная ɛr | 13.60 | 11.90 |
| плотность состояний в зоне проводимости Nc (cm-3) | 2.2  1018 | 2.8  1019 |
| плотность состояний в валентной зоне Nv (cm-3) | 1.8  1019 | 2.65  1019 |
| электронная подвижность μn (cm2/Vs) | 100 | 1450 |
| подвижность дырок μn (cm2/Vs) | 25 | 500 |
| электронная и дырочная концентрация n,p (см-3) | 2  106 | 1  1020 |
| Плотность дефектов (см-3) | 1  1014 | 1  1014 |

На рисунке 1 приведена зависимость толщины от напряжения холостого хода. Как видно из рисунка с увеличением толщины пленок CIGS напряжения холостого хода уменьшается.

Рис.1. Зависимость изменения толщины пленки CIGS от напряжения холостого хода.

Рис.2. Зависимость изменения толщины пленки CIGS от КПД солнечного элемента.

На рисунке 2, показана зависимость изменения толщины пленки CIGS от коэффициент полезного действия солнечного элемента. В процессе симуляции наблюдалась с увеличением толщины до 1,4 мкм пленок CIGS наблюдалась уменьшение КПД CIGS/Si от 10,7% до 10,25%, затем с увеличением толщины с 1,4 мкм до 2 мкм наблюдалась повышение эффективности солнечного элемента.

Таким образом, исследована CIGS/Si структура симуляционным методом помощью программы SCAPS 3307. При толщине пленки 1,2 мкм наблюдался самый высокий КПД солнечного элемента 10,7%. При увеличении толщины пленки наблюдался спад КПД до 10,26%, и далее увеличение КПД до 10,66%.

Показано, что изменением толщины пленок CIGS от 1,2 до 2,0 КПД солнечного элемента увеличивается.

Список литературы

1. Новиков Г.Ф., Гапанович М.В., Солнечные преобразователи третьего поколения на основе Cu-In-Ga-(S, Se), УФН 187 173–191 (2017), DOI: 10.3367/UFNe.2016.06.0378271.

2. Yoshida, S. Solar Frontier achieves world record thin-film solar cell efficiency of 22.9%. Solar Frontier http://www.solar-frontier.com/eng/news/2017/1220_press.html (2017).

3. C.H.Oon, K.W.Ng, CIGS Photovoltaics For The Urban Tropics, Energy Procedia, 143, 733-738 (2017), https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.12.754

4. A.K. Daoudia, Y. El Hassouani, A. Benami. Investigation of the effect of thickness, band gap and temperature on the efficiency of CIGS solar cells through SCAPS-1D. International Journal of Engineering and Technical Research (IJETR) 6, (2), 71-75 (2016).

5. Kong Fai Tai, Rui Kamada, Takeshi Yagioka, Takuya Kato, and Hiroki Sugimoto, From 20.9 to 22.3% Cu(In,Ga)(S,Se)2 solar cell: Reduced recombination rate at the heterojunction and the depletion region due to K-treatment. Jpn. J. Appl. Phys. 56, 08MC03 (2017) https://doi.org/10.7567/JJAP.56.08MC03

6. H. Heriche, Z. Rouabah, N. Bouarissa, New ultra thin CIGS structure solar cells using SCAPS simulation program, International Journal of Hydrogen Energy,  42 (15), 9524-9532 (2017). https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.02.099

7. Iman H.Khudayer Study of Physical and Optoelectronic Properties of CuInSe2/Si Heterojunction Solar Cells  119, 2017, 507-517 https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.07.062

8. Klaus Zimmer; Xi Wang; Pierre Lorenz; Lukas Bayer; Martin Ehrhardt; Christian Scheit; Alexander Braun, In-process evaluation of electrical properties of CIGS solar cells scribed with laser pulses of different pulse lengths, Physics Procedia, 56, 1024-1033 (2014). http://doi.org/10.1016/j.phpro.2014.08.014