Использование интегральных преобразований для анализа сигналов электрофизической диагностики

Гошкодеров В.А.

Студент

E-mail: vovagosh@mail.ru

Гошкодерова Е.А.

Студент

E-mail: liz.gomozova@yandex.ru

Абу Газал А.А.

Аспирант

E-mail:  gazal.ayman@yandex.ru

Сурин В.И.

доцент, кандидат технических наук

E-mail: VISurin@mephi.ru

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия

Под нагрузкой в твердом теле протекают структурные изменения, сопровождающиеся излучением механических волн напряжений в широком диапазоне частот. Процессы пластической деформации приводят к изменению профиля поверхности: изменяются параметры волнистости и шероховатости. Разработанная нами методика электрофизической диагностики и неразрушающего контроля материалов позволяет регистрировать указанные изменения, исследовать частотные и частотно-временные характеристики сигналов [1].

Для изучения спектра механических волн напряжений, излучаемых структурным дефектом, использовали методы интегральных преобразований (Фурье и вейвлет-преобразование) и частотно-временного анализа [2].

Построены спектрограммы Psf(u,v), полученные в процессе ползучести образцов из алюминия и меди. Спектрограмма позволяет оценить значение энергии сигнала f в частотно-временной окрестности точки (u,v). Для исследования хребтов спектрограммы вычисляли мгновенные частоты по локальным максимумам функции Psf(u,v). Преобразование Фурье с окном Sf(u,v) вычисляли с помощью симметричного окна g(t) = g(–t) в интервале времени [t1,t2]. В качестве оконной функции использовали функцию Гаусса.

Литература

- Сурин В.И., Оборин С.Б. Обнаружение усталостных повреждений при многоцикловых испытаниях материалов//Динамика систем, механизмов и машин: Материалы VI Международной научно–технической конференции. Омск: ОмГТУ. 2007. Кн.1. с. 345-348.

- Сурин В.И., Губина Т.В., Абу Газал А.А., Вебер А.Е. Спектральный анализ диагностических сигналов на основе интегральных преобразований// Информационные технологии в проектировании и производстве. Москва, 2016, №2. с. 37-44.