Нанокомпозиты In2O3/Au-Ag для газовых сенсоров

Осипова А.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: alesya_o@bk.ru

Нарастающие потребности в детектировании опасных примесей в воздухе, а также выявлении экологических угроз, связанных с утечкой токсичных химических веществ, сделали отрасль газовых сенсоров одной из интенсивно развивающихся в последние годы. Жёсткие требования, предъявляемые к газовым сенсорам – высокая чувствительность, малые размеры, относительная дешевизна и простота конструкции, а также возможность передачи информации в виде электрического сигнала обусловливают высокий интерес к полупроводниковым газовым сенсорам резистивного типа.

Летучие органические соединения (volatile organic compounds, VOCs) представляют распространенную группу загрязняющих веществ, которые характеризуются исключительным разнообразием состава, строения и химических свойств. Значительное число VOCs представляют опасность для здоровья человека или причиняют вред окружающей среде. Основной проблемой при детектировании VOCs является необходимость определять низкие целевые концентрации.

Большое распространение в качестве материала чувствительных элементов полупроводниковых газовых сенсоров резистивного типа получили нанокристаллические широкозонные полупроводниковые оксиды металлов: SnO2, ZnO, In2O3 и др. Электропроводность полупроводниковых оксидов чрезвычайно чувствительна к составу поверхности, который изменяется в результате реакций хемосорбированного кислорода и компонентов газовой смеси. Для активации химических реакций, происходящих на поверхности полупроводникового оксида и отвечающих за формирование сенсорного сигнала, необходим термический нагрев или облучением светом УФ или видимого диапазона спектра.

Введение в полупроводниковую матрицу наночастиц золота и серебра является эффективным способом увеличения сенсорной активности полупроводниковых оксидов при использовании обоих способов активации.

В связи с этим целью данной работы стало исследование влияния биметаллических наночастиц Au-Ag на реакционную способность нанокристаллического In2O3 во взаимодействии с формальдегидом в диапазоне температур от 300оС до 25 оС и в темновых условиях и при UV подсветке. Были поставлены следующие задачи:

- получение биметаллических частиц Au-Ag;

- получение нанокомпозитов In2O3/Au-Ag;

- исследование физико-химических свойств полученных наноматериалов;

- исследование сенсорных свойств наноматериалов по отношению к формальдегиду в диапазоне температур от 300оС до 25 оС в темновых условиях и при UV подсветке.

В ходе исследования было показано, что в темновых условиях нанокомпозиты не проявляют чувствительность к НСНO при низких температурах (25 оС , 60 оС, 90 оС), в то время как при UV подсветке нанокомпозиты демонстрируют воспроизводимый сенсорный сигнал. Наибольшую чувствительность проявили образцы, содержащие биметаллические частицы Au@Ag.