Исследование влияния толщины электрода пористого диоксида титана, на фотоэлектрические характеристики солнечного элемента, перспективы её частичной замены нанопорошком карбида кремния

Олимов А.М.

Студент

Филиал Московского Государственного Университета  имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе

Естественнонаучный факультет, Душанбе, Таджикистан

E-mail: anushervon.olimov@mail.ru

На данный момент, во всём мире исследуются методы получения электричества из возобновляемых источников энергии. Одним из важнейших направлений является получение электрической энергии на основе фотовольтаического преобразования солнечного света. В настоящее время широко используются солнечные батареи на основе кремния. Однако ведутся интенсивные поиски их замены из-за большой стоимости и малого коэффициента полезного действия. Одним из перспективных направлений считается разработка сенсибилизированных красителем солнечных элементов (СКСЭ), так называемых ячеек Гретцля.

В данной работе исследовалось влияние толщины электрода пористого диоксида титана TiO2 на фотоэлектрические характеристики солнечного элемента, перспективы её частичной замены нанопорошком карбида кремния.

Процессы переноса, генерации и рекомбинации электронов в солнечном элементе можно связать с помощью стационарного уравнения непрерывности:

При решении была получена зависимость плотности тока от фотонапряжения, на основе которой проведено моделирование вольт-амперной и вольт-ваттной характеристик СКСЭ. Построены соответствующие графики зависимости плотности фототока и плотности мощности фототока от величины фотонапряжения в среде Matlab.

Определена оптимальная толщина электрода TiO2, соответствующая наибольшей точке плотности мощности фототока, которая оказалась равной 9 мкм. При этом коэффициент полезного действия СКСЭ составил  4%. Этот показатель является не очень высоким, так как при расчётах величины рекомбинации электронов в TiO2 с ионами в электролите в процессе моделирования использовались средние значения параметров, влияющих на рекомбинацию.

На данный момент проводится определение характеристик СКСЭ на основе TiO2, частично заменённый нанопорошком карбида кремния.

Литература

- С.П.Малюков, А.В.Саенко, Разработка модели сенсибилизированного красителем солнечного элемента.

- С.П.Малюков, А.В.Саенко, Теоретическое исследование влияния толщины и структуры электрода TiO2 на фотоэлектрические характеристики солнечного элемента.

- Marco Topic, Andrej Campa, Optical and electrical modeling and characterization of dye-sensitized solar cells.

- Nithyanandam K., Pitchumani R. Analysis and design of dye sensitized solar cells// Proceedings of the 14th International Heat Transfer Conference. -2010. P. 1-8.