Состав и содержание полициклических ароматических углеводородов в денсиметрических фракциях, выделенных из почв

Липаева К.В.

Студент 4 курса

Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова

факультет Почвоведения, г.Москва, РФ

lipaeva.98@mail.ru

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) – широко распространенные канцерогенные и токсичные соединения, являющиеся продуктом сгорания углеродосодержащих материалов. Источником поступления ПАУ в экосистемы могут быть, в частности, транспортные выхлопы и продукты истирания шин. В воздушной среде ПАУ прочно сорбируются на твердых сажевых частицах аэрозоля и вместе с ним распространяются в пределах экосистем. Методы физического фракционирования являются хорошим подходом к исследованию распределения органических поллютантов в почвах с точки зрения формы их поступления, прочности связи с фракциями органического вещества и биодоступности.

Целью работы было исследовать распределение ПАУ по фракциям с различной плотностью в верхних горизонтах городских почв – урбанозема (гор. Aur) и конструктозема (RAT), загрязненных аэральными пылевыми выпадениями, а также изучить изменение состава и содержания ПАУ в денсиметрических фракциях при увеличении срока загрязнения.

Денсиметрическое фракционирование образцов почв было проведено методом флотации в тяжелой жидкости (1,6г/см3); выделение ПАУ из образцов почв и почвенных фракций - методом экстракции субкритическими растворителями на ASE200 Dionex; аналитическое определение ПАУ - методом ВЭЖХ на хроматографе Agilent 1260 с флюориметрическим детектором.

В почве без внесения аэральных частиц было обнаружено повышенное содержание фенантрена, флуорантена и бензо(b)флуорантена в обоих образцах. Однако в урбаноземе фенантрена больше в 9 раз (0,09 мкг/г), флуорантена и бензо(b)флуорантена - в 4 раза (0,04-0.05 мкг/г).

Содержание легкой фракции (ЛФ) с плотностью <1,6г/см3 в горизонте RAT составило 6%, в горизонте Aur - около 1% и незначительно менялось при увеличении срока загрязнения. Содержание ПАУ в ЛФ было выше в 2-3 раза, чем в почвах в целом, что указывает на обогащение полиаренами наименее закрепленной части почвенного органического вещества. При этом в легкой фракции более высоким, по сравнению с почвами в целом, было содержание низкомолекулярных 3-4-ядерных гомологов ПАУ, что может быть связано с относительной обогащенностью этой фракции легкими сажевыми частицами.

После внесения пылевых аэральных частиц содержание всех ПАУ резко (до 10 раз) повышалось в ЛФ. Спустя 1,5 месяца инкубации наблюдалось значительное понижение содержания в ЛФ низкомолекулярных гомологов с 3 кольцами до уровня их содержания в незагрязненной почве, что связано с их быстрой деструкцией почвенными микроорганизмами и физическим испарением. Снижение содержания в ЛФ гомологов ПАУ с 4 кольцами происходит на более длительных сроках инкубации. Наиболее низкой была скорость деградации 5-6-кольчатых ПАУ, через год они относительно накапливались в легкой фракции почв, загрязненных аэральной пылью.