Фоновый уровень загрязнения почв диоксинами: оценка, методология.

Макарова Екатерина Павловна

1.Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2. Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Се́верцова РАН, Москва,Россия

E–mail: makarovaekaterinapavlovna@gmail.com

В условиях увеличения мирового уровня производства является важным оценивать количество стойких органических  стойких органических загрязнителей (СОЗ), поступающих в экосистему в целом, и в почву в частности. Одними из самых опасных СОЗ являются диоксины, чья способность бионакоплению способствует закреплению СОЗ во всех звеньях трофической цепи. Под термином «диоксин» понимается вещество - шестичленный гетероцикл, в котором два атома кислорода связаны двумя этиленовыми мостиками. Самым опасным конгенером диоксина является 2,3,7,8-тетрахлордибензо-p-диоксин (ТХДД). Одним из видов источников поступления диоксинов в почву являются свалки твердых отходов, повсеместно присутствующие на территории городских поселений. Диоксины, ввиду своих физико-химических и химических свойств, адсорбируются твердыми коллоидными частицами, что способствует быстрому и массовому распространению на значительные площади вместе с током воздуха и воды. В условиях городской среды, ввиду большого количества источников поступления СОЗ, важно оценивать количество загрязнителя в почвах городских поселений, и говорить, таким образом, о фоновом уровне загрязнения почв. На данный момент принято использовать токсикометрические характеристики для определения уровня диоксинов - концентрацию диоксинов в тканях организма. Однако, этот метод не учитывает возможности влияния почвенных свойств на закономерности накопления и переноса диоксинов в окружающей среде.

Закреплению в почвенном профиле экотоксикантов будут способствовать физические свойства почвы, ее минералогический состав и состав почвенно-поглощающего комплекса, содержание и качество органического вещества почвы. Поэтому мы предлагаем учитывать не только концентрацию диоксинов в почве, но и рассчитывать количество запасов диоксинов в почвах, в сравнении с концентрацией и запасами органического углерода и азота в почве. Предложенные нами корректировки метода оценки фонового уровня диоксинами были апробированы на территории селитебных зон в окрестностях свалки «Саларьво» (пгт Картмазово, Москва). Образцы дерново-подзолистой суглинистой почвы были отобраны до глубины 40 см. В ходе исследования был определен гранулометрический состав почв (ареометрическим методом, ГОСТ 12536-2014), а также общее содержание органического углерода, азота и серы (в %, определен методом сухого сжигания в токе кислорода на элемент анализаторе Elementar Vario III, Германия).  Содержание общего органического углерода составило 3,23% в верхних 5 см, и падало до 0,44% в слое 30-40 см. Для расчета запаса веществ была определена плотность почвы (буровым методом, в 5-ти кратной повторности). Плотность почвы составила 1,42±0,03 г/см³.  Единство площади исследования (пгт Картмазово) позволяет использовать для расчета запасов диоксинов в почвенном слое на той же глубине (3-10 см) концентрации диоксинов, опубликованные Румаком В. С., Умновой Н.В. Запасы ТХДД при данных расчетах составили 6,82*10-3 г/га.  В опубликованных данных, WHO-TEQ05 равен 1,1 нг/кг для данной территории. Оценка запасов диоксинов в пересчете на площадь и мощность почвенного слоя дает количество диоксинов, которое может быть использовано в оценке миграции и накопления диоксинов в экосистемах, что позволит проводить качественный мониторинг фонового загрязнения диоксинами земель, удаленных от непосредственного источника выбросов.