Фоновые уровни удельной активности цезия-137 и естественных радионуклидов

в почвах Салтыковского лесопарка города Балашихи

Деревенец Елизавета Николаевна

студент

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: lizaderevenets@yandex.ru

Почвы лесопарковых территорий часто используются в качестве фоновых при проведении экологического мониторинга, однако в условиях городской среды они могут относиться к загрязненным. Лесопарковые зоны выполняют важные экологические функции для всего города, в частности, выступают барьерами на пути воздушной миграции загрязняющих веществ. Актуальной задачей является определение фоновых уровней удельной активности естественных и техногенных радионуклидов, а также  изучение их геохимических потоков в почвах лесопарковых экосистем.

Исследование почв Салтыковского лесопарка, являющегося одной из крупных рекреационных зон восточного округа Москвы, проводилось в сентябре 2019 года. Почвенные и радиоэкологические исследования выполнялись вдоль трансекты 1 км, пересекающей территорию лесопарка. На 3 заложенных площадках проведены измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на высоте 1 метр от поверхности и выполнен пробоотбор с помощью бура из 10-сантиметровых слоев почвы до глубины 70-100 см. Удельную активность Cs-137 и естественных радионуклидов (Ra-226, Th-232, К-40) измеряли на сцинтилляционном гамма-спектрометре «Мультирад».

Измеренная мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на исследованных площадках равна 0,03-0,08 мкЗв/час, что соответствует фоновым уровням для Москвы и Московской области. Удельная активность Cs-137 в верхнем гумусовом горизонте составляет 9,5-18 Бк/кг, плотность загрязнения Cs-137, рассчитанная для почвенного профиля, варьирует от 1,8 до 3,3 кБк/м2, такие уровни (<3,7 кБк/м2) обусловлены глобальными выпадениями. Тип профильного распределения Cs-137 в исследованных дерново-подзолистых почвах является регрессивно-аккумулятивным, сформированным в результате аэральных выпадений этого техногенного радионуклида.

Выявленные в почвах лесопарка значения удельной активности Ra-226 варьируют от 13,2 до 15,9 Бк/кг, Th-232 – от 12,8 до 17,4 Бк/кг, К-40 – от 306 до 359,5 Бк/кг.  Установленные значения Ra-226 и Th-232 в 2 раза ниже среднемировых уровней, К-40 – на четверть ниже. В распределении естественных радионуклидов наибольшие значения удельной активности отмечены для верхних горизонтов AY и AEL дерново-подзолистых почв. В средней части профилей удельная активность Ra-226, Th-232, К-40 уменьшается, но при переходе к почвообразующей породе на глубине  90-100 см отмечено увеличение. Эффективная удельная активность естественных радионуклидов, рассчитанная для горизонтов исследованных почв, варьирует в диапазоне от 56,4 до 127,7 Бк/кг, не превышает 370 Бк/кг и не представляет радиационной опасности для населения и экосистем.