# Рекомендации для разработки плана рекультивации нефтезагрязненных земель на примере Мурманской области

# Адельфинская Е.А.

# Студент

# «Национальный исследовательский университет ИТМО», Санкт-Петербург, РФ

# adelfinskayakate19@gmail.com

Острая необходимость восстановления почвенного покрова с целью дальнейшего безопасного использования возникает из-за ограниченности земельных ресурсов.  Составление проекта рекультивации, помимо методических аспектов, осложняется отсутствием государственных нормативов содержания нефтепродуктов (далее НП) в почве Мурманской области, норм внесения минеральных удобрений в торф и самого торфа на загрязненные площадки.

Исследуемый участок расположен на северо-западе Мурманской недалеко от территории государственного природного заповедника «Пасвик». Отсутствие оперативного проведения работ по рекультивации привело к миграции поллютанта, проникновению токсичных веществ вглубь почвенного профиля и угнетению растительных сообществ.

По итогам анализа уровня загрязнения почв методом ИК-спектрометрии, образцы разделяются на 2 группы и смешиваются с торфом исходя из параметров: содержание НП более 20 000 мг/кг – соотношение почва-торф 2:1; менее 20 000 мг/кг – 4:1. Отметим, что при диаметре частиц торфа 0,5-10 мм достигается наибольшее соприкосновение с НП и нефтепоглощение. Оптимальное весовое соотношение – торф/удобрение 2:1.

Содержание НП после рекультивации снизилось во всех образцах более чем на 1000 мг/кг (рис. 1), всхожесть тестовой культуры (щавеля) выросла в среднем на 10%.

Для расчета количества сорбента, необходимого для внесения на исследуемую площадку, возьмем формулу, в которой учитывается содержание действующего вещества (16% по всем веществам нитроаммофоски) в удобрении (РД 39-30-925-83):

кг/га

Таким образом, для площадки в 600 м2 доза комплексного удобрения при добавлении в торф составит 300 кг. Самого торфа понадобится около 600 кг.

В целом, общей характеристикой загрязнения является высокое содержание нефтепродуктов в нижних горизонтах, что вызвано, в том числе их накоплением в условиях прекращения трансформации, соответственно, необходимо использовать агротехнические приемы, например, выравнивание территории площадки.

Также, стоит отметить, что в растворенной форме минеральные вещества быстрее поступают в почву, лучше усваиваются микроорганизмами и растительностью, а снижение дефицита кислорода способствует активизации естественных биохимических процессов деструкции. Следовательно, для повышения эффективности рекультивации не стоит пренебрегать рыхлением и поливом.

Результаты лабораторных экспериментов показали, что соотношение почва/торф 2:1 оказалось наиболее эффективным особенно при высоких уровнях загрязнения. Добавление в образцы активированного торфа в такой пропорции уменьшает содержание поллютанта и понижает токсичность почв уже через две недели после внесения сорбента. Однако в полевых условиях рекомендуется продлевать срок до месяца и более, чтобы процесс сорбции нефтепродуктов прошёл полноценно, а деструкция углеводородов ускорилась, в том числе и за счет естественного почвенного гомеостаза.

По завершении работ, торф можно оставить на участке, так как впитавшиеся в него нефтяные соединения надежно изолированы от окружающей среды, а микроорганизмы способствовали снижению содержания токсичных соединений. Также, возможно дополнительное внесение перед посевом азотистых удобрений, так как у многолетних трав в зоне тундры и лесотундры (рекомендован посев овсяницы, мятлика лугового, черники и др.), наблюдается высокая потребность именно в этом элементе.

Рис. 1 Содержание углеводородов нефтепродуктов до и после проведения биологического этапа рекультивации