Радиометрия образцов почв ближней зоны ЧАЭС в отдалённый период после аварии

Солодунова Дарья Александровна

Студентка 3 курса кафедры Радиоэкологии и экотоксикологии

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет Почвоведения, Москва, Россия

E–mail: dasha1999.8.14@gmail.com

Эффекты воздействия хронического облучения на человека и представителей биоты находятся сейчас в центре внимания радиоэкологов. Понимание механизмов действия радиации в малых дозах может помочь приблизиться к решению проблем, связанных с глобальным загрязнением окружающей среды. Удобной базой для изучения эффектов хронического облучения являются территории бывших радиационных аварий, полигонов испытаний ядерного оружия, места захоронения РАО и т.д. При этом состав радионуклидных загрязнений территории и соответственно спектр ионизирующих излучений обуславливает качественные особенности радиационного воздействия на биоту. Поэтому целью исследования было провести радиометрию образцов почвы, отобранных в 1998 году в ближней зоне аварии на ЧАЭС в районе поселков Новошепеличи, Копачи и Дитятки. Для сравнения особенностей спектра ионизирующих излучений от загрязненных почв ближней и дальней зоны аварии в 2014 году были отобраны пробы в Брянской области (район посёлка городского типа Красная гора).  В задачи входило оценить уровень гамма-, бета- и альфа- излучений от почв в непосредственной близости от выровненной поверхности насыпного воздушно-сухого образца. Данные условия могут имитировать ситуацию внешнего облучения представителей биоты в биогеоценозе. Для измерения интенсивности β- и α излучения был использован счётчик частиц СКС-99 «Спутник» (БДС №671, БУ 16-25) с контрольным источником 90Sr-90Y №588-2008. Фон за время измерения (β+α – счётчик): от 0,372 до 0,682 имп/c. Калибровка источника: 99 имп/c. Энергия измерения: 900-9000 кэВ. При измерении мощности дозы γ-излучения использовался дозиметр-радиометр МКС-АТ 6130С. Результаты представлены в таблице.

Таблица 1. Радиометрия почвенных образцов ближней зоны ЧАЭС

| Пункт отбора пробы | Расстояние от эпицентра, км | Интенсивность потока β-частиц, [импульс/с*см2] | Мощность дозы γ-излучения, [μSv/h] | Интенсивность потока α-частиц, [импульс/с*см2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новошепеличи | 2,5-4,5 | 192,7 | 2,65 | 0,0 |
|  | 4,5-5,5 | 88,1 | 1,51 | 0,0 |
|  | 5,5-9,5 | 12,2 | 0,32 | 0,0 |
|  | 9,5-14,5 | 6,0 | 0,07 | 0,0 |
| Копачи | 1-4 | 7,9 | 0,20 | 0,0 |
| Дитятки | 6-7 | 5,4 | 0,08 | 0,0 |
| Брянская область | 287 | 8,9 | 0,37 | 0,0 |

Полученные данные радиометрии образцов почв позволяют оценить уровень и соотношение β- и γ-составляющих потока ионизирующих излучений от загрязненных радионуклидами чернобыльского выброса почв. При этом данными методами не удалось обнаружить и оценить интенсивность α-составляющей излучений от поверхности почвы.