Состав обменных катионов и содержание нефтепродуктов в отвале бурового шлама

Точиев Хасан Магомедович

Студент, 4 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: khasan.tochiev.99@mail.ru

В настоящее время, ввиду активной разработки нефтегазовых месторождений, актуален вопрос рекультивации и использования буровых шламов (БШ), являющихся отходом промышленного бурения скважин. Предприятия, ведущие буровые работы, не всегда выполняют правильную утилизацию шлама: в некоторых случаях буровые отходы складируются на поверхности почвы, вызывая её загрязнение и распространение загрязняющих веществ по элементам ландшафта. В случае достаточно старого (несколько лет) отвала шлама есть вероятность его самоочистки, по крайней мере, частичной. Для этого необходимо всесторонне оценить свойства материала субстрата с точки зрения возможности выполнения им ряда почвенных функций.

Целью работы было изучение свойств материала отвала БШ из района нефтедобычи Среднего Приобья с точки зрения использования его в рекультивационных мероприятиях. Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 1) определить состав обменных катионов; 2) сравнить полученные результаты с нативными почвами района исследования; 3) определить содержание нефтепродуктов (НП) в образцах БШ и сделать вывод об уровне загрязнения образцов шлама нефтепродуктами.

Установлено, что содержание обменного натрия в отвале БШ варьирует от 0,089 до 0,580 ммоль(экв)/100 г, тогда как в естественных почвах данной природной зоны обменный натрий практически отсутствует [1]. Содержание магния и калия в отвале БШ составляет от 0,243 до 0,692 и от 0,113 до 0,651 ммоль(экв)/100 г соответственно, с другой стороны, наблюдаются меньшие значения содержания этих элементов в фоновых образцах – от 0,045 до 0,202 и от 0,115 до 0,215 ммоль(экв)/100 г соответственно. Содержание кальция в БШ, составляет от 1,331 до 3,469 ммоль(экв)/100 г, для фоновых образцов значения достигают величин от 1,719 до 4,296 ммоль(экв)/100 г, в целом, отличия в значениях невелики. Содержание НП в образцах БШ составляет от 3382 до 21696 мг/кг.

Таким образом, из обменных оснований в поглощающем комплексе отвала БШ преобладает кальций, далее идут магний и калий - их значения близкие, и наименьшим содержанием характеризуется натрий. В отношении всех обменных катионов, кроме кальция, наблюдается их повышенное содержание по сравнению с нативными почвами, что можно объяснить привносом дополнительного количества катионов с буровыми растворами. Согласно нормативам [2], содержание НП для показателя уровня загрязнения земель соответствует, в основном, «очень высокому» (> 5000 мг/кг).

Литература

1. Почвоведение. Учеб. для ун-тов. В 2 ч. /Под ред. П 65 В. А. Ковды, Б. Г. Розанова. Ч. 2. Типы почв, их география и использование /Богатырев Л. Г., Васильевская В. Д., Владыченский А. С. и др. М.: Высш. шк., 1988. 368 с.

2. Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами», утвержденный Минприроды России и Роскомземом, 1993.