Применение червей-энхитреид в биологическом мониторинге состояния

городских почв

Челознова К.В.

Студентка, 1 курс магистратуры

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,

Факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E-mail: kristinacheloznova@mail.ru

Проблема деградации почвенных покровов тесно связана с развитием городских агломераций. Оценка состояния городских почв заключается не только в определении химического, минерального состава, но и их биологических показателей.

В последние годы в оценке состояния городских почв особое внимание уделяется методам биологического мониторинга (биоиндикации и биотестированию). В основе биологического мониторинга лежит регистрация ответных реакций живых организмов (тест-объектов/ тест-культур) на антропогенное воздействие. Так, биологические объекты позволяют получить информацию о наличии приоритетных для контроля загрязнителей после их миграции, трансформации и депонирования в почве. При выборе тест-организмов необходимо учитывать их чувствительность к загрязнителю, распространенность в географических зонах, доступность, неприхотливость в содержании и простоту культивирования [1].

Наиболее прогрессивным для анализа воздействия загрязнителей на почвы и сопредельные среды является комплексный подход, основанный на исследовании химического состава, биоиндикации природной микрофлоры (in situ) и биотестирования исследуемой среды с использованием стандартизированных тест-культур (ex situ).

В биотестировании в качестве тест-организмов широкое распространение получили гидробионты, принадлежащие к различным таксономическим группам. Однако, использование данных тест-организмов предполагает приготовление почвенного раствора или водной вытяжки из анализируемой пробы почвы. При этом не все загрязнители переходят из почвы в водную вытяжку, и как результат, - получение заниженных значений уровня опасности исследуемого образца почвы. Альтернативным вариантом биологического контроля почвы является ее оценка с применением тест-объектов, непосредственно в ней обитающих, а именно – педобионтов [3].

В лабораторных условиях установлена чувствительность червей-энхитреид – Enchytraeus crypticus – к токсикантам различной природы (нефти и тяжелым металлам – основным загрязнителям городских почв). Выявлена зависимость смертности особей Enchytraeus crypticus от концентрации тяжелых металлов Zn и Cd; определены токсикологические показатели LC50 (Zn) = 1835,9 мг/кг, LC50(Cd) = 19,41 мг/кг. Установлено, что незначительное превышение As и Hg приводит к увеличению процента смертности особей; выявлено угнетение репродуктивной функции червей во всех пробах городских почв, содержащих As. Повышение чувствительности особей к нефтяному загрязнению зафиксировано при концентрации нефти 1 г/кг. Определена возможность применения червей Enchytraeus crypticus в оценке качества объектов городской среды, охарактеризованы поведенческие реакции тест-объекта в нормальных условиях и в загрязненном субстрате [2].

Литература

1. Беднова О.В. К вопросу о прикладных системах биологического мониторинга // Лесной вестник. – 2011. – № 4. – С. 121-128.

2. Смирнова Т.С., Власова А.А. Биологическая диагностика качества почвы с использованием червей-энхитреид // Экология промышленности России. – 2017 – №10. – С.18-21.

3. Römbke J., Jansh S., Moser T. The use of Enchytraeidae (Oligoheta) as test and indicator organisms in standardized ecotoxicological tests // Pedobiologia. 2005. Vol. 54. - P. 342-346.