Влияние отвала угольной шахты на свойства пахотных почв и химический состав растений (Щёкинский район, Тульская область)

Сабирова Лиана Маратовна

Студент

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: thisislsabirova@mail.ru

Отходы угольной промышленности, складируемые в виде отвалов пустой породы на дневной поверхности, являются источниками негативного воздействия на окружающую среду. В литературе отмечено, что почвы, формирующиеся вблизи отвалов вскрышных пород, испытывают разнообразные физические и химические воздействия в связи с регулярным поступлением большого количества пыли и обломочного материала в виде «конусов выноса» (КВ) [1,2]. Это влияет на рН, содержание ОВ (органического вещества), Fe, серы (S) и др. В почвах вблизи терриконов нарушаются деятельность микробиоты и процессы минерализации-гумификации ОВ [3].

На поле видны места с угнетенной растительностью в зоне КВ у подножия террикона и зоне «ручья», сформированного ранее ливневыми стоками с террикона. Проращивание семян показало угнетение большей части проростков редиса и пшеницы на грунте, отобранном у террикона в зоне КВ; Поступление на поверхность почв угольной пыли и обломков породы приводит к неравномерному распределению ОВ по поверхности поля. Значения рН ниже 3 ед отмечены на склонах террикона, по мере удаления от него значения рН водной суспензии повышаются до величин, характерных для почв Тульской области (рН 5,5-6). Значительное подкисление почв вблизи отвалов связано с составом углей, содержащих сульфат- и сульфит-ионы, поступающие в процессе выветривания в воды, формируя кислые потоки с рН 1,5 на склонах отвала; На всей территории отмечено превышение ПДК S в почве. Кпдк S в изученных пахотных почвах 2018 г колеблется от 6 до 46 (слой 0-10 см); Доля водорастворимого C от Слгв в пробах 2019 г составляет от 1,4-15,7 %. По данным 2018 года содержание Собщ в пробах колеблется от 0,7-23,2 % в слое 0-10 см. Все исследованные пробы почв и грунтов в зоне влияния отвала характеризуются высокими содержаниями ЛГВ, и высокой долей ЛГВ и ЛГК от Собщ.; Содержание металлов в растениях на разном расстоянии от террикона в 2018 и 2019 гг. показало превышение Cr, Fe и возможное превышение As, во всех пробах растений (Временный МДУ содержания некоторых химических (грубые и сочные корма)). Содержание металлов в семенах растений на разном расстоянии от террикона показало возможное превышение As и Cd, во всех 4 пробах семян (ПДК ТМ и As в продовольственном сырье и пищевых продуктах (зерновые пищевые продукты); Временный МДУ содержания некоторых химических элементов (зерно и зернофураж)). Превышение Pb в 4 пробе (ПДК ТМ и As …). Фитомасса растений овса убывает при приближении к террикону. Проведенные рекультивации с 2017-2019 гг.  не были достаточными для снижения воздействия террикона на с/х земли. Необходимо выделить СЗЗ для ограждения с/х земель от потоков веществ, смываемых с террикона.

Литература

1. Андроханов В.А., Куляпина Е.Д., Курачев В.М. Почвы техногенных ландшафтов: генезис и эволюция. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. 205 с.

2. Шарапова А.В. Окислительно-восстановительное состояние почв среднерусской лесостепи в зоне влияния терриконов угольных шахт. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук, г. Москва, 2013. 24 с.

3. Рябов Г.Г., Сарычев В.И., Жабин А.Б. Экологическая характеристика территории Подмосковного угольного бассейна.//Известия ТулГУ.-Науки о Земле–В.№4–2014-С.25-36.