Применение беспилотных летательных аппаратов для обследования мелиоративных систем

Маркова Елена Сергеевна

Научный руководитель – Бенин Дмитрий Михайлович

Студент (магистр)

Российский государственный аграрный университет МСХА имени К.А. Тимирязева, Институт природообустройства имени А.Н. Костякова, Москва, Россия

E-mail: Elena-Markova-19@yandex.ru

На протяжении ряда лет проводятся научные исследования по применению дистанционных методов обследования осушенных мелиорированных земель с использованием беспилотных летательных аппаратов. По полученным аэрофотоснимкам можно определить техническое состояние осушительных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений [1].

Обследования рекомендуется проводить в следующей последовательности: 1.Получение космических (аэрофото) снимков на заданную территорию с заданными параметрами.

2.Сбор и преобразование в электронный вид проектной документации на обследуемую мелиоративную систему

3. Проведение полевых работ по ключевым сооружениям осушительной системы и установлению типовых признаков их исправного состояния.

4. Фото (видео) съемка сооружения (участка поля), подтверждающая визуально его техническое состояние с указанием координат и времени.

5. Камеральная обработка космических снимков, аэрофотоснимков и наземных фотоснимков для сопоставления признаков неисправности отдельных элементов объекта мелиорации.

6. Определение степени зарастания каналов и полей древесно-кустарниковой растительностью по площади и густоте зарастания, породе и толщине стволов по снимкам, сравнивая их со снимком модельного участка заросшего подобной растительностью.

7.Расчет объемов надземной части древесины на откосах и бермах каналов, выдача рекомендаций о механизированной их сводке и утилизации.

8. Определение неисправностей осушительной системы закрытых трубчатых дрен и коллекторов по визуальному дешифрированию снимков, путем наложения информации о переувлажнении площади поля на схему закрытого дренажа с целью определения локального места вышедшего из строя элемента осушительной системы.

9. Определение координат вымочек, их площади, выдача рекомендаций по устранению неисправности и использованию мелиорированного поля.

10. Определение геометрических размеров каналов, объема донных отложений по цифровой модели местности, расчет объемных показателей ремонта неисправного канала 11.Получение данных от дистанционных датчиков об уровне и качестве подаваемой воды мелиоративной системы, метеорологических характеристик объекта и передача их в базу данных.

12. Расчет показателей водоснабжения конкретной мелиоративной системы, ее технического состояния, потенциального плодородия мелиорированного поля и величины урожайности выращиваемой культуры [2]. Результаты обследований используются для разработки мероприятий по улучшению мелиоративного состояния мелиорированных земель, обеспечению на них оптимального водно-воздушного, питательного и микробиологического режимов в течение всего вегетационного периода.

Источники и литература

- Бенин Д.М., Снежко В.Л. Оценка состояния земель мелиоративных систем методами кластерного анализа. Вестник евразийской науки. 2019. Т. 11. № 4. С. 41.

2)   Маркин В.Н., Маркова Е.С., Бенин Д.М. Оценка допустимых экологических  воздействий на водные объекты Ставропольского края. Инновации. Наука. Образование. 2020. № 15. С. 407-412.