Модель крупномасштабного детектора ТРЕК для исследования групп мюонов высокой плотности

Николаенко Р.В.1, Хомчук Е.П.1

1студент

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия

E-mail: RVNikolaenko@mephi.ru

В НИЯУ МИФИ создаётся координатно-трековый детектор на основе дрейфовых камер для регистрации окологоризонтального потока групп мюонов, генерируемых первичными космическими лучами сверхвысоких энергий. Детектор ТРЕК [1] состоит из 264 дрейфовых камер, размещённых поровну в двух вертикальных плоскостях, причём в одной плоскости они расположены горизонтально, а в другой – вертикально, что позволяет реконструировать треки частиц в пространстве.

Для изучения особенностей регистрации событий в детекторе ТРЕК и, в частности, влияния конструкции и стен здания, в среде Geant4 [2] создана его модель для ядерно-физического моделирования.

Геометрия детектора, его несущих конструкций и здания достаточно сложна для того, чтобы задать её в Geant4 методами самого пакета моделирования. Поэтому она была реализована в САПР (КОМПАС-3D), а затем транслирована в физические тела Geant4 с помощью дополнительного пакета CADMesh [3].

Для моделирования большинства задач, которые будут решаться на создаваемой установке,  необходимо использовать пространственное и энергетическое распределения частиц, близкие к тем, что наблюдаются в широких атмосферных ливнях (ШАЛ). Для генерации таких событий в программе CORSIKA [4] были разыграны ШАЛ, данные о  которых передавались в Geant4.

В докладе представлены описание конструкции детектора ТРЕК, результаты трансляции его геометрии в Geant4, а также результаты моделирования процесса регистрации групп мюонов в установке.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-32-00687-мол_а.

Литература

- Zadeba E. A., Ampilogov N. V., Barbashina N. S. et al. The coordinate-tracking detector based on the drift chambers for ultrahigh-energy cosmic ray investigations // J. Instrum. 2014. V. 9, C08018.

- Сайт Geant4 - https://geant4.web.cern.ch/

- Сайт CADMesh - https://github.com/christopherpoole/CADMesh

- Сайт CORSIKA - https://www.ikp.kit.edu/corsika/