Накопление газообразных соединений и их влияние на теплофизические параметры в дисперсионном ядерном топливе при сверхдлинных кампаниях

Кнышев В.В., Пасько Д.В., Щербина Д.С.

Аспирант, студент, студент

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Инженерная школа ядерных технологий,

Отделение ядерного топливного цикла, Томск, Россия

E-mail: vvk28@tpu.ru

Микротвэл ядерного реактора представляет собой топливную микросферу из делящегося материала, в качестве которого применяется керамические соединения, с защитными покрытиями. Основным преимуществом данного топливного элемента в отличие от стандартного однородного металлического или керамического ядерного топлива является их повышенная радиационная стойкость при длительной эксплуатации, обусловленная локализацией продуктов деления [1].

В работе [2] рассматривается дисперсионный топливный элемент высокотемпературной ториевой реакторной установки. По результатам исследований кампания одной топливной загрузки составляет более 8 лет (3000 эфф. сут.) работы без подпитки и перегрузки активной зоны, а выгорание изначального делящегося изотопа достигает ⁓ 90 %.

При длительном режиме работы теплофизические свойства микротвэл под действием ионизирующего излучения и осколков деления существенно изменяются, что в последствие может привести к образованию сквозных трещин и объемным дефектам [1]. Основными факторами влияния на образование дефектов и увеличение нагрузки являются: нейтронное излучение; повышение температуры микротвэл при накоплении продуктов деления и образование газообразных соединений; рост внутреннего давления при увеличении концентрации газообразных продуктов деления и оксидных соединений.

В данной работе разрабатывается расчетно-экспериментальная модель, позволившая учесть влияние газообразных продуктов деления и их соединений на теплофизические свойства графитового топливного компакта ядерной энергоустановки с микрокапсулированной смесью тория и плутония, в условиях сверхдлинных режимах работы и больших глубинах выгорания. Данная модель учитывает диффузию продуктов деления и образующихся соединений, ионизационную и тепловую нагрузку на материалы микротвэл, и локализацию газообразных соединений в толщине равной двум длинам свободного пробега в первом защитном буферном слое (PyC), для осколков деления и тяжелых заряженных частиц, летящих с поверхности топливного керна.

Работа выполнена при поддержки Российского Фонда Фундаментальных исследований № 19-38-90132 Аспиранты 2019. Тема: Влияние газообразных продуктов деления и соединений на теплофизические свойства микрокапсулированного ядерного топлива, интегрированного в графитовую матрицу, в сверхдлинных кампаниях.

Литература

- Дегальцев Ю.Г., Пономарев-Степной Н.Н., Кузнецов В.Ф. Поведение высокотемпературного ядерного топлива при облучении. – Москва.: Энергоатомиздат, 1987

- Shamanin I.V., Grachev V.M., Chertkov Y.B., Bedenko S.V., Mendoza O., Knyshev V.V. Neutronic properties of high-temperature gas-cooled reactors with thorium fuel // Annals of Nuclear Energy. 2018. 113. pp. 286-293.

- Калин Б.А., Платонов П.А., Чернов И.И., Штромбах Я.И.  Физическое материаловедение. Том 6. Часть 2. Ядерные топливные материалы /. под общ. ред. Б.А. Калина – М.: МИФИ, 2008, 604 с.