Влияние жёсткости спектра нейтронов на глубину выгорания топлива и скорость накопления актинидов

Абукудаира Т.М.

Выпускник магистратуры

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия
E–mail: thabitne@gmail.com

Значительный интерес представляет реализация оптимального режима управления спектром нейтронов по мере выгорания для получения в ВВЭР наибольшей глубины выгорания при заданном исходном обогащении топлива подпитки. Изменение спектра нейтронов может осуществляться двумя основными способами: изменением обогащения и/или изменением водородо-топливного отношения (Н/HМ).

В водо-водяных реакторах нейтроны имеют энергии, распределённые от 10,5 МэВ до тепловых энергий. Знание спектра нейтронов в активной зоне реактора является важной задачей в физических расчётах ядерного реактора. Изменение количества ядер замедлителя (H/HM) оказывает сильное влияние на спектр нейтронов [1] [2]. Таким образом, жёсткость спектра нейтронов является функцией (H/HM).

Изучение эффектов изменения спектра нейтронов в активной зоне реактора осуществляется путём изучения влияния этих эффектов на тепловыделяющую сборку. Выполнен ряд расчётов для сборок реактора ВВЭР-1000 [3][4] с отражательными граничными условиями (Таблица 1). Для расчётов использовалось горячее состояние на мощности. H/HM в топливной сборке варьировался путём изменения диаметра топливной таблетки в широком диапазоне.

Диаметр топливной таблетки в сборке варьировался в диапазоне от 6,72 мм до 8,72 мм с шагом 0.2 мм при сохранении постоянной толщины оболочки (диаметр твэла от 8.16-10.16 мм). Уменьшение диаметра топливной таблетки без изменения шага решётки увеличивает водо-урановое отношение (VM/VF), которое в свою очередь увеличивает водородо-топливное отношение H/HM. Напротив, увеличение внутреннего диаметра топливных таблеток уменьшает VM/VF и H/HM.

Таблица 1. Характеристики топливных сборок.

Состояние; Не отравленное на мощности состояние. Условие на границе ТВС; Отражение нейтронов. Температура топлива (К); 1027. Температура нетопливных зон (К); 575. Концентрация бора (ppm); 600. Удельная мощность (МВт/м3); 108.

Нейтронно-физические расчёты были проведены для сборок типа ВВЭР-1000, используя программу GETERA [5] с библиотекой ядерных данных БНАБ-93 и программу MCU-FREE [6] с библиотекой ядерных данных RUSFOND, ENDF/B_VII.0, БНАБ-93 и другие библиотеки. Топливо выгорело до значения бесконечного коэффициента размножения k∞=1.03 для учёта утечки.

Результаты показали, что использование более тесных решёток приводит к увеличению жёсткости спектра нейтронов и увеличивается доля плутония-239 в выгруженном топливе. Использование решётки с высокой степенью замедления смягчает спектр нейтронов и увеличивается доля плутония-240 в выгруженном топливе.

Литература

[1]	Z. Xu, M. J. Driscoll, and M. S. Kazimi, “Neutron Spectrum Effects on Burnup, Reactivity, and Isotopics in UO2/H2O Lattices,” Nucl. Sci. Eng., vol. 141, no. 3, pp. 175–189, 2002.

[2]	K. D. Weaver and J. S. Herring, “The effect of the hydrogen to heavy metal ratio (H/HM) on reactivity and discharge isotopics of homogeneous Thoria-Urania fuel,” in 10th International Conference On Nuclear Engineering, 2002, pp. 1–7.

[3]	OECD NEA, “A VVER-1000 LEU and MOX Assembly Computational Benchmark,” 2002.

[4]	T. Abuqudaira and Y. Stogov, “Neutronic calculations for the VVER-1000 LEU and MOX assembly computational benchmark using the GETERA code,” J. Phys. Conf. Ser., no. 1133, pp. 0–10, 2018.

[5]	N. Belousov, S. Bichkov, Y. Marchuk, A. Prianichnikov, V. Savander, and I. Fyodorov, “The Code GETERA for Cell and Polycell Calculations. Models and Capabilities,” in Proc. of the 1992 Topical Meeting on Advances in Reactor Physics, 1992, pp. 2-516-2–523.

[6]	Шкаровский Д.А., “Программа MCU-FREE,” 2010.