Определение характеристик неупругого взаимодействия легких ядер с вольфрамом по измерениям космических лучей в эксперименте PAMELA

Голуб О.А.,1 Майоров А.Г.1 от имени коллаборации PAMELA

Студент, 1 курс магистратуры

1 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

ИЯФиТ, Москва, Россия

E–mail: ogolub394@gmail.com

В докладе приводятся характеристики неупругого взаимодействия легких ядер с вольфрамом по измерениям космических лучей в эксперименте PAMELA [1]. PAMELA — это спутниковый эксперимент, основанный на магнитном спектрометре, предназначенный для изучения потоков заряженных частиц в космическом излучении. Он был запущен в 2006 г. на околоземную орбиту и завершил работу в 2016 году. Магнитный спектрометр включает набор детекторных систем, служащих для идентификации типа частицы, измерения величины и знака заряда, жёсткости, скорости, массы и энергии частиц.

В проекте развивается новый метод проверки и совершенствование моделей взаимодействия частиц с веществом (на примере пакета программ Geant4 [2]). Прибор, благодаря своему набору детекторов, выбирает из потока частиц с высокой надежностью необходимую компоненту, как бы формируя пучок частиц известного типа и энергии, приходящего под известным углом. И одновременно другой детектор - позиционно-чувствительный стриповый калориметр с поглотителем из вольфрама - служит мишенью для этих частиц.

В работе проведено сравнение полученных характеристик неупругого взаимодействия частиц космических лучей (сечение взаимодействия, угловое распределение вторичных частиц и т. д.) по данным эксперимента с характеристиками, восстановленных по данным моделирования. Также проведено сравнение с измерениями на ускорителях и с существующими теоретическими моделями.

Полученные результаты могут быть востребованы для расширения стандартных адронных и электромагнитных моделей Geant4, описывающих взаимодействие частиц с веществом.

Литература

1. O. Adriani, G. Barbarino, G.A. Bazilevskaya et al, PAMELA - A Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysicsg, Astroparticle Physics, V.27, pp. 296–315,2007

2. S. Agostinelli et al., Geant4 - A Simulation Toolkit, Nucl. Instrum. Meth. A 506, pp. 250-303, 2003