Угловое распределение рассеянных нейтронов как инструмент измерения влажности почвы

Кусков В.А.1, Беденко С.В.2

студент1, кандидат физико-математических наук2

Национальный исследовательский томский политехнический университет,

Инженерная школа ядерных технологий, г. Томск, Россия

E-mail: vak82@tpu.ru

Процедура мониторинга влажности почвы имеет важное значение в лесном и народном хозяйстве, в строительстве и метеорологии, археологии и добывающей промышленности. Термостатно-вестовой метод (взвешивание) является наиболее популярным и точным методом определения влажности почвы. Другие методы используют рефлектометрию электрического заряда во временной области, основанную на зависимости электрической проницаемости среды от содержания влаги и рассеяние нейтронов. Последний метод является эффективным, быстрым, неразрушающим, легко воспроизводимым и экономически выгодным, обладает относительно высокой точностью и является оптимальным для использования в каменистой местности. Несмотря на то, что использование нейтронного излучения в различных методах измерения влажности почвы имеет давнюю историю, в большинстве случаев, эти методы основаны на влиянии нейтронно-физических свойств воды на термализацию нейтронов и, следовательно, на более высокие скорости счета тепловых нейтронов.

В работе авторами [1] предложен новый подход по измерению содержания влаги в почве. В отличие от существующих методов [2] влажность почвы в [1] определялась с использованием прямоугольного образца почвы, Am-Be источника нейтронов и системы, состоящей из 26 цилиндрических пропорциональных счетчиков, расположенных под разными полярными углами к исследуемому образцу почвы.

Расчетная модель, используемая для определения влажности почвы основана на регистрации углового распределения рассеянных с поверхности образца почвы нейтронов, и имеет следующие допущения: размеры коллиматора и нейтронного источника являются точеными; модель не учитывает влияние геометрии коллиматора и элементов конструкции установки на угловое распределение нейтронов, регистрируемых системой детекторов.

В данной работе проведены комплексные расчетные исследования узла формирования пучка нейтронов для мониторинга влажности почвы с учетом реальных размеров коллиматора и капсульного источника нейтронов. Исследована возможность применения сборки, состоящей из пяти капсул типа AmershamX.14, для получения более точных данных о влажности почвы. Произведена оценка влияния на результаты расчетов (регистрируемое угловое распределение нейтронов) нейтронов, рассеянных от элементов конструкции установки. Обосновано применение точечной геометрии для предварительных поисковых оценок.

Литература

1.	Ghaemifard M., et al Angular distribution of scattered neutrons as a tool for soil moisture measurement: A feasibility study // Conference: XIX International Symposium on Solid State Dosimetry – Zacatecas, Mexico, 2019 – Т.1. – С. 44–55.

2.	SU S. L., Singh D. N., Baghini M. S. A critical review of soil moisture measurement //Measurement. – 2014. – Т. 54. – С. 92-105.