Исследование естественных радионуклидов в дренажных рассолах алмазоносной трубки «Удачная»

Сивцева Н.П., Игнатьева Г.А., Осипов В.Ю., Степанов В.Е.

Студент, аспирант, ст.преподаватель, д.ф.-м.н., доцент

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,

физико-технический институт,

г. Якутск, Россия

E-mail: galich_88@mail.ru

На месторождении трубка «Удачная» кимберлиты добывают в шахте рудника «Удачный» на глубине 500 метров. В шахту поступают напорные дренажные рассолы с минерализованностью 400-500 г/л. В 3-х км от шахты расположена скважина подземного ядерного взрыва «Кристалл» произведенного 1974 г на глубине 90 м. В целях изучения возможности переноса радионуклидов от полости ядерного взрыва «Кристалл» измерены пробы рассолов из шахты рудника «Удачный». Содержания радона и трития в пробах измерялись на жидкостном сцинтилляционном спектрометре Hidex SL-300. Содержания 226Ra, активность которого совпадает с начальной активностью 222Rn в соответствии с законом векового равновесия, измеряли в фильтрованных рассолах. Для определения содержания трития навеска рассолах перегонялась на дистилляторе. В дистилляте содержание радона уменьшалось в 2 раза по истечении 4 суток по закону распада радона и через 10 дней оставалась активность трития.

Для определения радия по его собственной гамма-линии без учета вклада U-235 приводит в большинстве случаев к завышению результатов. В природной равновесной смеси вклад радия в суммарный пик 186 кэВ составляет 0,592±0,005. В данном случае содержание радия без учета урана-235 равно в пределах погрешностей содержанию дочерних радионуклидов Pb-214 и Bi-214, что говорит об обеднении ураном измеренных образцов. Это объясняется существенно меньшей растворимостью U-235 в рассолах.

В измеренных образцах проб шахтных вод Удачнинского ГОКа отсутствуют искусственные радионуклиды. Гамма-спектр состоит из естественных радионуклидов уранового и ториевого радиоактивных семейств и К-40.

|  | K-40 | Th-232 | Tl-208 | Ac-228 | Pb-212 | Bi-212 | Ra-226 | Pb-214 | Bi-214 | U-238 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток, Бк/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №481 | 845,6±50,7 | - | - | 1,4±0,4 | - | - | 25,1±5,0 | 23,2±1,4 | 22,2±2,4 | - |
| №482 | 899,8±44,5 | - | - | - | - | - | 41,2±6,1 | 37,2±2,3 | 33,4±3,8 | - |
| №483 | 636,7±50,9 | - | - | - | 0,7±0,2 | - | 30,2±5,4 | 34,6±2,4 | 30,7±3,1 | - |

В результате исследования подтвержден полученный ранее вывод [1] об отсутствии переноса нуклидов из полости ядерного взрыва «Кристалл» в шахту рудника «Удачный». Установлено, что не существует миграции искусственных радионуклидов типа 239Pu, 241Am, 137Cs, 90Sr. Найдены активности в рассолах: радон – 100-200 Бк/л, тритий – 15-20 Бк/л. Содержание Ra226 в рассолах составляет 5,54*10-9г/л, что равно с активностью радия в ваннах, используемых в радоновых лечебницах. Таким образом можно создать генераторы радона для применения в медицине и ветеринарии.

Применением низкотемпературного и криогенного концентрирования радия и радона [2] из рассолов можно получить содержания, применимые для добычи радия из подземных рассолов и использования в ядерных реакторах атомных станций малой мощности.

Литература

- Степанов В. Е., Игнатьева Г. А., Осипов В. Ю., Далбаева Е.А. Исследование проблемы дальней миграции трития из полости подземного ядерного взрыва «Кристалл» // Радиохимия. 2017. Т. 59. № 3.

- Степанов В. Е., Христофорова С. Е. Патент РФ RU 175480 U1, 30.06.2017. Криогенный концентратор радона. // Опубликовано: 07.12.2017 Бюл. № 34