Метод емкостной спектроскопии глубоких уровней

Студенты

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева – КАИ, факультет радиоэлектроники и телекоммуникаций, Казань, Россия

E – mail: bestkostya99@yandex.ru

Многим радиационным дефектам соответствуют глубокие уровни в запрещенной зоне кристаллов, которые существенным образом влияют на свойства полупроводниковых материалов и приборов. А так же, измеряя параметры глубоких уровней, можно изучать поведение самих радиационных дефектов. Таким образом, определение спектра глубоких уровней, вводимых радиационными дефектами, представляет принципиальный интерес.

Достоинством емкостного метода является высокая чувствительность, возможность определения спектра глубоких уровней почти по всей ширине запрещенной зоны, возможность определения параметров глубоких уровней при изменении их заполнения как основными, так и неосновными носителями.

Емкостная спектроскопия глубоких уровней основана на изменении барьерной емкости p-n-перехода при изменении концентрации электронов в зоне проводимости при перезарядке глубоких уровней.

В методе используется два типа импульсов смещения, прикладываемых к p-n-переходу. В начальный момент цикла на диод подается обратное смещение, при этом исследуемые центры расположены внутри области истощения.

Первый тип импульсов - это импульс основных носителей, которые убирает смещение диода и вводит основные носители в область исследования.

Второй тип импульсов – это импульс инжекции, для получения которого на диод подается прямое смещение и при этом в исследуемую область инжектируются неосновные носители. Импульс инжекции, который вводит дырки в достаточном количестве для того, чтобы полностью заполнить ловушки дырками, называется насыщающим импульсом инжекции.

Литература