Фильтрационные и реологические характеристики низкопроницаемых пород-коллекторов при моделировании направленной разгрузки пласта

Химуля В.В.

Аспирант

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия

E-mail: khim@ipmnet.ru

Для правильного выбора режима эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, в том числе определения условий устойчивости стенок скважин, необходимо определение и анализ физико-механических свойств горных пород, в особенности реологических параметров. Не менее важной для нефтегазодобывающей отрасли была и остается проблема повышения дебита нефтегазовых скважин. На величину притока нефти или газа скважины каждого конкретного месторождения основное влияние оказывает состояние призабойной зоны скважины, а точнее ее фильтрационные свойства. Любое ухудшение проницаемости даже в малой окрестности скважины может существенно снизить ее продуктивность [1]. Одним из ключевых факторов, влияющих на состояние призабойной зоны скважины, является изменение при бурении и эксплуатации напряженно-деформированного состояния горных пород. Физическое моделирование реального изменения напряжений, возникающего в ходе разработки месторождения, позволяет среди прочего не допустить уменьшения дебита и разрушения стенок добывающих скважин, или же, напротив, многократно увеличить их продуктивность.

Особенно актуальным становится поиск эффективных методов повышения нефтеотдачи для месторождений с трудноизвлекаемыми запасами углеводородного сырья. Одним из наиболее перспективных подходов является созданный в ИПМех РАН метод направленной разгрузки пласта, опирающийся на создание в низкопроницаемых породах-

коллекторах искусственной проницаемости за счет направленной разгрузки пласта от горного давления.

Несмотря на достаточно большое количество проводимых исследований в области геомеханики как в России, так и в мире, на данный момент отсутствуют достоверные модели, позволяющие заранее предсказать характер изменения реологических характеристик или же эволюции проницаемости горных пород при изменении напряженного состояния [2]. Во многом это связано с существенной дифференциацией свойств большинства горных пород даже в пределах одного литотипа.

Изучение влияния неравнокомпонентного трехосного напряженного состояния на характер деформирования и процессы ползучести, а также на проницаемость горных пород было проведено на установке истинно трехосного независимого нагружения в Институте проблем механики РАН. Данный испытательный стенд позволяет нагружать кубические образцы горных пород по любой программе независимо по каждой из трех осей и измерять изменение проницаемости в ходе эксперимента [3].

Было проведено физическое моделирование процессов деформирования и разрушения пород ачимовских отложений в условиях реальных напряженных состояний, возникающих в призабойной зоне пласта конкретного месторождения на глубинах около 4-х км при проведении различных операций на скважинах. Были составлены и реализованы соответствующие программы нагружения. Построены кривые деформирования, исследованы зависимости от времени деформаций пород в условиях сложного трехосного нагружения, установлены деформационные, прочностные и фильтрационные характеристики пород и их зависимости от напряжений.

Проведенные исследования позволяют сделать выводы об оптимальном для данного месторождения режиме эксплуатации скважин с целью поддержания устойчивости стенок скважин и недопущения негативных процессов в пласте. На основе полученных экспериментальных данных о деформационно-прочностных и фильтрационных характеристиках пород ачимовских отложений могут быть определены технологические операции, необходимые для повышения продуктивности скважин за счет увеличения проницаемости пород-коллекторов путем направленной разгрузки пластов от горного давления.

Работа поддержана грантом РНФ № 16-11-10325-П.

Литература

- Джон Кук, Рене А.Фредериксен, Клаус Хасбо и др. О важности механических свойств горных пород: лабораторная проверка геомеханических данных // Нефтегазовое обозрение, 2007 г.

- Карев, В. И., Климов, Д. М., Коваленко, Ю. Ф., Устинов, К. Б. Экспериментальное исследование ползучести горных пород при истинно трехосном нагружении // Известия Российской академии наук. Механика твердого тела, 6 (2019), 30–37.

- Karev V., Kovalenko Yu. Triaxial loading system as a tool for solving

problems of oil and gas production // The 12th International Congress on

Rock Mechanics. 2011.