Моделирование образования пленки воды и льда

с помощью расширенной модели Messinger в OpenFOAM

Иванов А.В.1, Стенина Т.В.2

аспирант

1 Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия
2 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

1, 2  Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН, Москва, Россия E–mail: alexvladiv@mail.ru

Нарастание льда на поверхности самолетов, в частности на кромках крыла или лопастях, является важной проблемой, как с фундаментальной, так и с практической точки зрения. Одним из направлений исследования по данной тематике является создание соответствующих математических моделей обледенения.  В данной работе рассмотрена  расширенная модель Messinger, описывающая рост льда вследствие воздействия переохлажденной жидкости на твердую поверхность, [1 – 3].

Данная модель является расширением оригинальной модели Messinger [4], которая описывает процесс обледенения, исходя из уравнения баланса массы и энергии. В строгой математической постановке модель обледенения представляет собой задачу Стефана, решение которой, например методом введения энтальпии, описано в [5, 6].

Нарастание льда разделяется на два этапа. В начальный момент времени образуется только рыхлый лед (вся падающая вода преобразуется в лед). Начиная с некоторого момента времени, наблюдается образование гладкого льда (часть падающей воды преобразуется в лед, часть остается на поверхности льда). Конфигурация модели показана на рис. 1. Введена декартова система координат с осями x и y, определяющими плоскость, в которой расположен лёд, ось z направлена по нормали к этой плоскости. В 2D расчетах используются только координаты  и z, [1]. b(,t) - высота льда, h(,t)  - толщина слоя воды на поверхности льда. Температура льда и воды обозначается Т и θ, соответственно,  - ускорение свободного падения.

Рис. 1. Иллюстрация обозначений.

Расширенная модель Messinger включает в себя 4 уравнения, см. [2], [3], закон сохранения массы (1), уравнения теплопроводности для льда (2) и воды (3) и уравнение баланса теплоты, выраженное в виде условия Стефана для скорости движения границы двух фаз (4).

|  | (1) |
| --- | --- |
|  | (2) |
|  | (3) |
|  | (4) |

где h – толщина воды, b – толщина льда,  – плотность воды,  – плотность льда,  – плотность воздуха,  и  – температуры льда и воды соответственно,  – коэффициент улавливания частиц,  – скорость набегающего потока, поток жидкости . В этой формуле ,  – компоненты напряжения воздушного потока,  – давление. Величины ,   представляют собой тепловые потоки на границе вода-воздух и вода-лед соответственно:

|  | (5) |
| --- | --- |
|  | (6) |

Алгоритм решения данной задачи реализован в открытом пакете OpenFOAM, а также были проведены тестовые расчеты, демонстрирующие качественное соответствие результатов с численным решением, представленным в [2].

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-29-13016.

Литература

- Tim G. Myers, Extension to the Messinger Model for Aircraft Icing, AIAA JOURNA, 2001.

- T.G.Myers, J.P. F. Charpin and C. P. Thompson, Slowly accreting ice due to supercooled water impacting on a cold surface, Physics of Fluids (1994-present) 14, 240 (2002); doi: 10.1063/1.1416186.

- T. G. Myers, J. P. F. Charpin, S. J. Chapman, The flow and solidification of a thin fluid film on an arbitrary three-dimensional surface, Physics of Fluids, 2002, doi: 10.1063/1.1488599.

- B. L.  Messinger, Equilibrium Temperature of an Unheated Icing Surface as a Function of Air Speed, Journal of the Aeronautical Sciences, Jan. 1953, pp. 29 – 42.

- А. А. Самарский. Теория разностных схем. М., 1977 г.

- Б. М. Будак, Е. Н. Соловьева, А. Б. Успенский, Разностный метод со сглаживанием коэффициентов для решения задач Стефана, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 1965, том 5, номер 5, 828–840